- 6.8. Сертификационный базис. Таблица соответствия

- В процессе проведения работ по сертификации ВС используются два основных документа, в которых содержатся требования к летной годности и охране окружающей среды: сертификационный базис и таблица соответствия.

- Сертификационный базис (СБ)- комплекс требований к летной годности и охране окружающей среды, распространенных на данный образец авиационной техники.

- В основе сертификационного базиса лежат Нормы летной годности, сформулированные в соответствующих частях Авиационных правил. Они отражают общие требования к конструкции ВС, связанные с классом создаваемого воздушного судна в части обеспечения безопасности полета и охране окружающей среды (рис. 6.7). Требования к летной годности, связанные с использованием в конструкции ВС новых технических концепций, определяющих его конкурентоспособность на рынке АТ, содержатся в Специальных технических условиях на образец ВС.

- Специальные технические условия содержат дополнительные в отношении Норм летной годности ВС требования к летной годности образца.

Нормы летной

годности ВС

Специальные технические условия на образец ВС

Требования к охране окружающей среды

План-проспект Сертификационного базиса на образец ВС

Сертификационный базис на образец ВС

Рис. 6.7. Схема формирования сертификационного базиса

воздушного судна

Если действующие на момент подачи заявки на сертификат типа соответствующие Авиационные правила не содержат соответствующих требований к летной годности ВС, заявляемого на сертификацию вследствие наличия новых или необычных особенностей в его конструкции, характеристиках, области применения или условиях эксплуатации, то для данного образца разрабатываются специальные технические условия. СТУ содержат дополнительные по отношению к действующим Авиационным правилам требования к летной годности типа ВС. СТУ с обоснованием этих условий разрабатываются Заявителем и включаются в сертификационный базис образца ВС отдельным разделом.

Закладываемые в СБ требования к охране окружающей среды, применяемые к разрабатываемому типу ВС, содержат требования действующих авиационных правил: АП-34 "Нормы эмиссии для авиационных двигателей" и АП-36 "Сертификация воздушных судов по шуму на местности". Если устанавливаемые для ВС требования не содержатся в АП-34 и АП-36, то необходимо использовать требования, изложенные в Приложении 16 ICAO, регулирующего охрану окружающей среды от воздействия гражданской авиации.

- Таким образом, Сертификационный базис данного типа воздушного судна содержит:

- требования к летной годности, предъявляемые к сертифицируемому типу ВС и состоят либо из требований действующих Авиационных правил (Норм летной годности), дополненных при необходимости СТУ, либо из критериев летной годности;

- требований к охране окружающей среды, предъявляемых к сертифицируемому типу АТ, состоящих из требований действующих Авиационных правил или соответствующих требований ICAO, регулирующих область охраны окружающей среды.

Сертификационный базис, скорректированный по результатам сертификационных испытаний, регистрируется Авиарегистром МАК и является документом, указываемым в Сертификате типа на образец авиационной техники.

Созданию Сертификационного базиса предшествует разработка план-проспекта СБ.

План-проспект сертификационного базиса типа воздушного судна содержит перечень глав, разделов и пунктов применимых авиационных правил, содержащих требования к летной годности, относящиеся к данному образцу ВС, специальные технические условия, отражающие особую специфику разрабатываемого ВС, а также требования к охране окружающей среды, применяемые к этому ВС.

После изучения особенностей воздушного судна специалисты Авиарегистра МАК анализируют план-проспект СБ. При необходимости проводится корректировка СБ. Затем СБ проходит утверждение в Авиарегистре. На основе план-проспекта СБ разрабатывается Сертификационный базис на образец ВС.

- Сертификационный базис составляется Разработчиком ВС и представляется в Авиарегистр для утверждения. Окончательно СБ утверждается Авиарегистром по результатам сертификации типа АТ и включает также указание требований, по которым обеспечено эквивалентное соответствие.

- Если на сертификацию заявлен тип ВС, для которого не изданы Авиационные правила, содержащие требования к летной годности, то для этого типа ВС создаются критерии летной годности (КЛГ). Решение о необходимости создания КЛГ принимает Авиарегистр МАК. Проект КЛГ готовит Разработчик. При создании КЛГ максимально используются требования действующих авиационных правил, которые могут быть применены к данному типу ВС. КЛГ утверждаются Авиарегистром МАК.

- В отдельных случаях Авиарегистр МАК может признать приемлемым отступления от требований к летной годности типа АТ, включенных в СБ, если эти отступления компенсируются мерами, обеспечивающими уровень летной годности, эквивалентный уровню, установленному действующими авиационными правилами.

Таблица соответствия (ТС) - документ, в котором определяется соответствие типовой конструкции образца ВС требованиям пунктов Сертификационного базиса. Фрагмент Таблицы соответствия, содержащий титульный лист и один из листов, приведен в Приложении 5.

Таблица соответствия содержит следующие записи:

- Пункт требований СБ;

- Содержание пункта требований СБ;

- Метод определения соответствия (МОС);

- Отметку о соответствии пункту требований СБ;

- Перечень доказательных документов по каждому пункту требований СБ.

Записи 1 и 2 повторяют содержание пунктов требований Сертификационного базиса. Запись 3 указывает на Метод определения соответствия требованию СБ. В записи 4 делается отметка о соответствии типовой конструкции образца ВС требованию пункта СБ:

"+" - соответствие требованиям;

"-" – несоответствие требованиям;

"экв." - обеспечено эквивалентное соответствие.

Запись 5 содержит перечисление доказательной документации, подтверждающей указанное соответствие.

Для этапа макета разрабатывается проект Таблицы соответствия. Эта версия ТС отличается тем, что, в ней введена запись 6, в которой по каждому пункту требований приводятся организации-участники сертификации ВС и не заполнены записи 3. 4 и 5.

Сертификационный базис используется в следующих работах (рис. 6.8):

- При проектировании ВС и доводки типовой конструкции до требований СБ по результатам сертификационных заводских испытаний;

- Для создания Таблицы соответствия, служащей для подтверждения соответствия ВС требованиям СБ.

В соответствии с АП-21 одной из основных задач сертификационных заводских испытаний является доведение конструкции ВС, его характеристик и эксплуатационной документации до соответствия требованиям сертификационного базиса. На этапе сертификационных заводских испытаний (СЗИ) при выявлении несоответствий проводится доработка типовой конструкции и проведение повторных испытаний. Особое внимание уделяется установлению соответствия типовой конструкции особо ответственных функциональных систем ВС: аэродинамическим и прочностным характеристикам ВС, планеру, шасси, системе управления, тормозной, гидравлической и другим системам и характеристикам, непосредственно влияющим на летную годность ВС.

Анализ результатов сертификационных работ, принятие решения и выдача сертификата типа

ТЗ

на ВС

НЛГ

СТУ

СБ

Образец типовой конструкция ВС

СКИ

СЗИ

Доведение типовой конструкции до требований СБ

Проверка соответствия образца типовой конструкции требованиям СБ и ТЗ

ТС

Корректировка ТЗ и СБ

ОУЭ

Рис. 6.8. Использование сертификационного базиса

при создании воздушного судна

Если доработка не приводит к желаемым результатам, то, по согласованию с Авиарегистром, рассматривается вопрос о корректировке Сертификационного базиса, или, при необходимости, корректировка Технического задания на ВС.

Метод определения соответствия (МОС) - документ, в котором описаны виды работ, условия и процедуры их проведения, применяемое оборудование, методы обработки и интерпретации результатов, которые необходимо выполнить, чтобы подтвердить соответствие типовой конструкции требованиям отдельных пунктов Сертификационного базиса. МОСы, как правило, применяются в тех случаях, когда для оценки соответствия требованиям СБ необходимо проведение работ, связанных с проведением сложных испытаний, комплексных экспертных оценок или процесс оценки может дать неоднозначные результаты. МОСы разрабатываются Сертификационными центрами и утверждаются Авиарегистром.

Необходимо отметить, что корректировка СБ, а тем более ТЗ, может повлиять на конкурентоспособность ВС и существенно увеличивает затраты и сроки его создания и, в сочетании с другими факторами, свидетельствует о недостаточной компетенции Разработчика в области создания ВС данного типа.