6.7. Этапы сертификации воздушного судна

Применительно к воздушным судам Система сертификации авиационной техники и объектов гражданской авиации распространяется на тип ВС, производство ВС и экземпляр ВС.

При сертификации типа ВС устанавливается его соответствие применимым авиационным правилам, содержащим требования к летной годности и охране окружающей среды. По завершении сертификации Авиарегистром МАК выдается Сертификат типа. Вновь создаваемый тип ВС проходит последовательно следующие основные этапы сертификации (рис. 6.6):

- Подача заявки в Авиарегистр МАК на получение Сертификата типа ВС;

- Разработка сертификационного базиса для данного типа ВС и утверждение СБ Авиарегистром МАК;

- Проведение макета данного типа ВС;

- Сертификационные заводские испытания типа ВС;

- Сертификационные контрольные испытания типа ВС;

- Анализ результатов сертификации, принятие решения и выдача Авиарегистром МАК Сертификата типа.

Подача заявки в Авиарегистр на получение Сертификата типа

Проведение этапа макета типа АТ

Сертификационные заводские испытания типа АТ

Сертификационные контрольные испытания типа АТ

Анализ результатов сертификации.

Принятие решения и выдача Сертификата типа АТ

Разработка сертификационного базиса типа АТ и утверждение СБ Авиарегистром

Рис. 6.6. Этапы сертификации вновь создаваемого воздушного судна

- В отдельных случаях Авиарегистр МАК может корректировать этапы и процедуры сертификации, в зависимости от особенностей ВС, заявленного на сертификацию. Например, для очень легких воздушных судов, которые на времени подачи заявки на сертификацию находится в серийном производстве или в эксплуатации. Такая корректировка проводится при условии, что сохраняется необходимая достоверность подтверждения соответствия типа ВС применимым требованиям авиационных правил.