ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ «НАДЕЖНОСТЬ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ»

| 1. | Определение показателей надежности системы методом логических схем и распределение требований, заданных к надежности системы, по ее элементам | 4 ч. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Выявление возможных видов, причин и вероятностей возникновения отказов системы самолета | 4 ч. |
| 3. | Анализ статистических данных об отказах по результатам годовой эксплуатации парка самолетов | 4 ч. |
| 4. | Оценка технической и экономической эффективности мероприятий по устранению причин отказов и повреждений авиационной техники | 4 ч. |

Лабораторная работа №1

Определение показателей надежности системы методом логических схем и распределение требований, заданных к надежности системы, по ее элементам

1. Задание на работу

Провести расчет и анализ надежности условной системы, структурная схема которой задана, и распределить требования к надежности элементов системы.

##### 2. Теоретические предпосылки и основные расчетные формулы

2.1. Формула для расчета и анализа вероятности отказа (безотказной работы) системы, для которой  известна структурная схема, составляется с помощью метода логических схем при условии, что перед полетом все элементы системы исправны. Формула представляется в виде суммы произведений вероятностей отказов ее элементов по 1, 2, 3 и т.д. с учетом выбранного уровня точности. Затем в формулу вводятся коэффициенты влияния периодичности работ по контролю состояния элементов системы на вероятности их отказов.

2.2. При анализе проводится сравнение полученного значения вероятности отказа системы с заданными требованиями к ее уровню. Если требование не выполняется, то предлагаются и обосновываются мероприятия (одно или несколько) по обеспечению соответствия требованиям.  В состав таких мероприятий могут входить:

- повышение надежности элементов системы (всех или части элементов) до уровней, полученных в результате распределения заданных к системе требований по ее элементам;

- изменение структуры системы (введение резервирования);

- уменьшение периодичности работ по контролю технического состояния.

2.3. Распределение требований по элементам системы проводится на основе формулы для расчета вероятности отказа системы с использованием одного из методов пропорционального распределения при условии:

- коэффициенты  k пропорциональности повышения надежности одинаковы для всех элементов, т.е. qтi = kqi, i=1,…,n;

- для некоторых m элементов показатели надежности не могут быть изменены, т.е. qтi = qi для i=1,…m и qтi = kqi для i = m=1,…,n;

- для элементов известен диапазон возможных изменений вероятности отказов (qiн, qiв),т.е. qiн qтi qiв.

2.4. Вероятность отказа i-го элемента за время  t определяется по формуле qi=it;

2.5. Вероятность отказа системы, осредненная на час полета, определяется по формуле

Q = Q(q1, q2,…,qi,   ,qn)/tn,

###### 3. Исходные данные и условные обозначения

3.1. Условные обозначения

- qi – вероятность отказа i-го элемента;

- где i –параметр потока отказов i-го элемента

- tn – продолжительность полета;

- Q(q1, q2,…,qi,   ,qn) – вероятность отказа системы в одном полете;

- ТО – техническое обслуживание; (ПТО – плановое ТО; ОТО – оперативное ТО)

3.2.. Требуемое значение  вероятности отказа системы составляют величину 10 -9, осредненную на час полета, т.е.Qт10 -9

3.3. Коэффициенты Кz влияния периодичности работ по контролю технического состояния приведены в Табл.1.

Табл.1

| Порядок отказности | Вероятность отказа системы | Коэффициент влияния ТО (за полет) | Область применения формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | qα | 1 | Без ограничений |
| 2 | qαqβ | (nα+nβ)/2 | Без ограничений |
| 3 | qαqβqγ | (1/12){3(nαnβ+nαnγ+nβnγ)+2nα2 +nβ2} | nα nβ nγ |

3.4. Варианты структурных схем для расчета надежности условной системы, состоящей из 5 элементов, приведены на рис.1, 2, 3.

1

2

3

5

1

3

1

4

2

4

2

4

5

5

3

Рис. 1. 				Рис. 2.				 Рис. 3.

3.5. Данные о параметрах потока отказов элементов (ω), продолжительности полета (tn), виде ТО(ПТО, ОТО) и периодичности ТО (Тто) приведены в табл..2

Табл.2

| № элем. | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  | ω105 1/ч | Т, ч (вид ТО) | ω105 1/ч | Т, ч (вид ТО) | ω105 1/ч | Т, ч (вид ТО) | Ω105 1/ч | Т, ч (вид ТО) | ω105 1/ч | Т, ч (вид ТО) |
| 1 | 10 | 100 (ПТО) | 10 | 100 (ПТО) | 10 | 100 (ПТО) | 100 | 100 (ПТО) | 10 | 300 (ПТО) |
| 2 | 10 | 300 (ПТО) | 10 | 300 (ПТО) | 10 | 300 (ПТО) | 100 | 100 (ПТО) | 10 | 100 (ПТО) |
| 3 | 10 | 100 (ПТО) | 10 | 100 (ПТО) | 10 | 100 (ПТО) | 100 | 300 (ПТО) | 10 | 300 (ПТО) |
| 4 | 1 | tn=2ч (ОТО) | 1 | tn=5ч (ОТО) | 1 | tn=10ч (ОТО) | 100 | tn=2ч (ОТО) | 1 | tn=5ч (ОТО) |
| 5 | 1 | tn=2ч (ОТО) | 1 | tn=5ч (ОТО) | 1 | tn=10ч (ОТО) | 100 | tn=2ч (ОТО) | 1 | tn=5ч (ОТО) |

4. Порядок проведения работы

- Составить логические условия безотказной работы системы и отказа системы.

- Составить расчетные формулы для Р – вероятности безотказной работы системы и Q – вероятности отказа системы в зависимости от вероятностей безотказной работы элементов или вероятностей их отказов.

- Проверить, что P + Q = 1.

- Представить расчетные формулы для вероятности отказа системы в виде суммы произведений qi.

- Ввести коэффициенты влияния периодичности работ по ТО.

- Вычислить вероятность отказа системы, осреднить на час полета и сравнить с заданным требованием.

- Принять решение о необходимости проведения мероприятий по обеспечению соответствия требованиям.

- При выборе мероприятий произвести одним из возможных методов распределение требований к системе по ее элементам.

- Обосновать выбор мероприятий по достижению заданного требования к надежности системы.

Лабораторная работа №2

Выявление возможных видов, причин и вероятностей возникновения отказов системы самолета

- Задание на работу.

Выявить возможные виды отказов системы, определить их причины и степень опасности, а также оценить вероятность наиболее опасных отказов системы.

2. Теоретические предпосылки

2.1 Вид отказа - это событие, заключающееся в переходе изделия в полностью или частично неработоспособное состояние, определяемое конкретным нарушением ее функций (выходных характеристик), установленных нормативной документацией. Для выявления возможных видов отказов система рассматривается как «черный ящик» для определения выполняемых ее функций и/или выходных параметров и как «белый ящик» для определения ее структуры, состава и взаимодействия элементов.

2.2. Перебором состояний системы с одним отказавшим элементом, двумя, тремя и т. д. и анализом при этом нарушений совокупности выходных характеристик системы выявляются возможные виды отказов системы. При этом может быть использован любой метод анализа «снизу»: матричный, табличный, анализ возможных видов и последствий отказов (FMEA), марковский анализ (МА).

2.3. В качестве причин отказов системы рассматриваются отказы элементов и сочетания этих отказов с учетов видов отказов элементов.

2.4. Влияние отказов на безопасность полетов оценивается категорией особой ситуации, возникающей в результате отказа. При этом рассматриваются 5 категории особых ситуаций: катастрофическая, аварийная, сложная, усложнение условий полета, без последствий.

2.5. Вероятности отказов системы вычисляются в соответствии с методом, примененным при выполнении  п.2.2.

2.6. В случае, если анализируется механическая система или планер, то вместо п.2.5. выявляется наличие единичных элементов, отказ которых может привести к возникновению катастрофической или аварий ной ситуации. Такие элементы являются особо ответственными составными частями (ООСЧ). Практическая невероятность такого отказа обосновывается выполнение требований, указанных в АП-25. При этом для ООСЧ определяются критические параметры и устанавливаются специальные меры, направленные на обеспечение требуемого уровня безотказности данной ООСЧ при изготовлении, ТО и ремонте.

3. Исходные данные

3.1. Система ВС для проведения анализа выбирается из любого источника, содержащего необходимую информацию для описания и анализа системы..

3.2. Исходные данные по показателям надежности и контролепригодности элементов системы представляются в виде Табл.1 и могут носить иллюстративный характер.

3.3. Продолжительность полета tп= 4 часа.

Табл. 1

# Показатели надежности и контролепригодности элементов системы

| №пп | Элемент системы |  | Вид отказа |  | Параметр потока отказов |  | Контроль состояния полет /ОТО/ПТО | Периодичность контроля | Источники сведений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обознач. | Наименование | Обознач. | ω105 1/ч | Обознач. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Насос Первого бака | Н1 | 1.Потеря производительности 2. … | X1,1 (или Н1,1) Х1,2 |  | 1,1 | ПТО | 300ч. | Статистические данные из эксплуатации аналога за 1995-99 гг. |

4. Порядок проведения работы.

- Выбрать систему самолета. Составить краткое описание системы и ее работы при выполнении своих функций. Дать упрощенную схему системы (рисунок с обозначением элементов системы, входными и выходными характеристиками для проведения анализа надежности).

- Подготовить исходные данные для анализа системы.

- Выбрать метод анализа и перебрать состояния системы с одним, двумя и т.д. отказавшими элементами. Проанализировать влияние этих состояний на выходные характеристики системы.

- Установить возможные виды отказов и их причины.

- Определить категорию особой ситуации для каждого вида отказа.

- Составить функцию отказности для установленных видов отказов Q= (q1,1, q2,1)

- Составить расчетную формулу для вычисления вероятности Q°(0, tп) за время полета tп, полагая, что перед полетом все элементы исправны.

- Ввести в расчетные формулы коэффициенты влияния периодичности работ по техническому обслуживанию.

- Вычислить вероятности видов отказов и осреднить на час полета.

- Результаты работы представляются в виде Табл.2.

- Если проводится анализ механической системы или планера, то пп.6,…,9 не выполняются. Вместо этого выполняются пп 12,…,15.

12. Выделить элементы, единичные отказы которых приводят к возникновению катастрофической или аварийной ситуации.

13.Определить возможные причины отказа и критические параметры из состава указанных на чертеже.

14. Проанализировать необходимость принятия дополнительных мер при изготовлении, техническом обслуживании и/или ремонте, направленных а на обеспечение практической невероятности рассматриваемого вида отказа.

15. Результаты представить в виде Табл.3

Табл.2

Результаты анализа безотказности системы

| Вид отказа системы |  | Основные причины отказа | Информация экипажу о состоянии системы | Рекомендации экипажу по парированию отказа | Функция отказности | Вероятность отказа за полет/осредн. на час полета | Категория особой ситуации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обознач. | Описание |  |  |  |  |  |  |

Табл.3

Перечень особо ответственных составных частей системы

| № пп | Наименование и обозначение ООСЧ | Вид отказа, приводящий к КС или АС | Причины отказа | Критический параметр | Необходимость принятия дополнительных мер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при изготовлении | при ТО и/илм ремонте |

Лабораторная работа №3

## Анализ статистических данных по результатам годовой эксплуатации летательных аппаратов (ЛА)

1. Задание на работу

Определить показатели надежности и безопасности полетов ЛА типа А и оценить их соответствие заданным в контракте требованиям на основе статистических данных за 1 год эксплуатации ЛА двух серий выпуска.

2. Теоретические предпосылки

2.1. Оценка показателей надежности ЛА производится с целью:

- определения уровня надежности ЛА в рассматриваемый период времени,

- контроля соответствия показателей надежности ЛА требованиям, заданным в нормативно-технических документах.

Расчетный период для оценки показателей надежности обычно составляет 1 год.

2.2. Средний налет на отказ и повреждение Tc (точечная оценка) определяется по формуле

Tc= tcmc,……………………………………………(1)

где tc – суммарный налет за рассматриваемый период времени,

mc – суммарное число отказов и повреждений, выявленных в полете и на земле при всех видах технического обслуживания  за тот же период времени.

Средний налет на отказ, выявленный в полете, Tn (точечная оценка) определяется по формуле

Tn= tcmn,……………………………………………(2)

где  mn – суммарное число отказов, выявленных в полете, за тот же период времени.

Средний налет на отказ, приведший к возникновению в полете катастрофической ситуации, TKC (точечная оценка) определяется по формуле

TKC= tcmKC,……………………………………………(3)

где mKC – суммарное число отказов, приведших к возникновению в полете катастрофической ситуации, за тот же период времени.

2.3. Точность и достоверность оценок показателей надежности определяются посредством доверительного интервала.

Доверительные границы показателей определяются по формулам:

- при количестве отказов (отказов и повреждений)  m0:

а) верхняя доверительная граница показателя надежности Т (Тс, Тп, Ткс)

T = r1T,………………………………………………(4)

где r1 – коэффицинт, значения которого приведены в Табл.2 .

T – точечная оценка показателя надежности.

б) нижняя доверительная граница показателя надежности Т (Тс, Тп, Ткс)

Т = r2T,………………………………………………..(5)

где r2 – коэффицинт, значения которого приведены в Табл.2 .

T – точечная оценка показателя надежности.

- при количестве отказов (отказов и повреждений)  m = 0:

Т = T/r0,   T =   ,……………………………………………..(6)

где r0 – коэффициент, значения которого приведены в Табл.2 .

Значения коэффициентов r1, r2и r0 в Табл.2  приведены для значений односторонней доверительной вероятности γ1, равной 0,95 и 0,90. Двусторонняя доверительная вероятность γ2 вычисляется по формуле

γ2 = 2γ1–1,…………………………………………………………(7)

Доверительная вероятность, которая использована при определении доверительного интервала (Т, T) обозначает вероятность, с которой этот интервал накрывает истинное значение показателя надежности Т.

Точность статистических оценок определяется по формуле

т = T−TT,……………………………………………….…………..(8)

2.4. Оценки показателей надежности являются случайными величинами, вычисленными по ограниченным выборкам, и поэтому могут отличаться от значений параметров, вычисленным по данным генеральной совокупности. Чем больше данных об отказах (отказах и повреждениях), тем уже доверительный интервал и точнее оценка показателя надежности. Но при объединении данных с целью получения более точных значений показателей, необходимо провести проверку однородности этих данных, т.е. принадлежность их к одной генеральной совокупности. Такая задача возникает, например, когда определяется возможность объединить данные о налете и отказах самолетов различных серий, эксплуатирующихся на различных трассах, обслуживаемых в различных аэропортах.  Заключение об однородности групп данных, предполагаемых для объединения, дается только после проверки гипотезы об однородности исходных данных о надежности с помощью критерия «хи-квадрат» -². В случае сравнения двух групп данных значение критерия ² вычисляется по формуле:

χ2=(m't} }  - m rSup { size 8{t')(m'+m} }  \) t rSup { size 8{'} } t rSup { size 8{2,……………………………………….……………..(9)

где t' и t} } } { –суммарный налет 1-й и 2-й групп изделий за рассматриваемый период,

m' и m} } } { – количество отказов данного вида, выявленных за тот же период.

Если ²  2,71, то с доверительной вероятностью γ=0,9 статистические данные не противоречат гипотезе о том, что обе выборки принадлежат одной генеральной совокупности и их можно объединять. В противном случае гипотеза об однородности отвергается и для каждой выборки (группе самолетов) определяется свой показатель надежности.

Проверки на однородность выборки подвергаются отдельно для случаев определения каждого показателя.

3. Исходные данные

3.1. В эксплуатации в течение отчетного года находилось 20 самолетов типа А (1-ой и 2-ой серии выпуска по 10 экземпляров в каждой серии).

3.2. Статистическими данными являются следующие:

tc', tc} } } { - суммарный налет самолетов 1-ой и 2-ой серии соответственно.

mc', mc} } } {- количество отказов и повреждений, выявленных на самолетах 1-ой и 2-ой серии соответственно.

mn', mn} } } { - количество отказов, проявившихся в полете на самолетах 1-ой и 2-ой серии соответственно.

mKC', mKC} } } {- количество отказов, проявившихся в полете и приведших к возникновению катастрофической ситуации на самолетах 1-ой и 2-ой серии соответственно.

Значения указанных параметров приведены в Табл. 1.

3.3. В контракте заданы следующие требования:

- Наработка на отказ и повреждение, выявленные в полете и на земле, должна быть не менее 40 ч. и подтверждаться нижней границей доверительного интервала при доверительной вероятности γ1=0,9, т. е. Т>40 ч.

- Наработка на отказ, проявившийся в полете, должна быть 1000 ч. и подтверждаться попаданием в доверительный интервал при доверительной вероятности γ2=0,8, Т1000ч.T

- Наработка на отказ, выявленный в полете и приведший к возникновению катастрофической ситуации, должна быть не менее 107 ч соответственно и накрываться соответствующим доверительным интервалом, вычисленным при доверительной вероятности γ2=0,9.

4. Порядок проведения работы

  - Вычислить для каждой серии самолетов отдельно точечные оценки показателей надежности  Tc, Tn и TKC по формулам (1),…,(3), используя заданный вариант статистических данных из Табл.1.

  - Вычислить доверительные интервалы для указанных показателей по формулам (4),…(7), используя значения, приведенные в Табл. 2. Использовать односторонний доверительный интервал для Tc и двусторонний – для Tn и TKC.Оценить точность показателя по формуле (8).

  - Сравнить результаты с заданными требованиями, приведенными в  п.3.3.

  - Сделать выводы о соответствие требованиям.

  - Провести анализ возможности объединения данных по самолетам двух серий для уточнения показателей с помощью критерия ² по формуле (9).

4.6.Определить показатели надежности  для объединенной группы самолетов данного типа, когда это возможно.

  - Вычислить точечные оценки и доверительные интервалы аналогично тому, как указано в пп. 4.1, 4.2.

  - Сравнить результаты с заданными требованиями, приведенными в  п.3.3.

  - Сделать выводы о соответствие требованиям.

4.10.Сделать заключение о необходимости доработок по типу самолета и по сериям с учетом вида показателей.

Табл.1

#### Статистические данные

| Параметры | Варианты значений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| tc' | 25000 | 20000 | 25000 | 20000 | 25000 | 20000 |
| tc} } } { | 30000 | 30000 | 35000 | 50000 | 30000 | 35000 |
| mc' | 600 | 700 | 650 | 650 | 600 | 600 |
| mc} } } { | 835 | 800 | 850 | 650 | 700 | 835 |
| mn' | 50 | 10 | 30 | 20 | 10 | 30 |
| mn} } } { | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 |
| mKC' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mKC} } } { | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Табл.2

Значение коэффициентов r1, r2и r0 для определения доверительных границ

(в случае распределения Пуассона при односторонней доверительной вероятности γ1)

| Количество Отказов m | Значения коэффициента r1 для вероятности γ1 |  | Значения коэффициента r2 для вероятности γ1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | γ1=0,95 | γ1=0,9 | γ1=0,95 | γ1=0,9 |
| 1 | 19,5 | 9,5 | 0,21 | 0,26 |
| 2 | 5.63 | 3.77 | 0.32 | 0,38 |
| 3 | 3.66 | 2,37 | 0.39 | 0,45 |
| 4 | 2.93 | 2,29 | 0,44 | 0,5 |
| 5 | 2.54 | 2,05 | 0,48 | 0.54 |
| 10 | 1,83 | 1,61 | 0,59 | 0,65 |
| 25 | 1,44 | 1,33 | 0,72 | 0,76 |
| 50 | 1.28 | 1,21 | 0,79 | 0,83 |
| 100 | 1,19 | 1,14 | 0,85 | 0,88 |
| 500 | 1.08 | 1,06 | 0,93 | 0,94 |
| 1000 | 1,05 | 1,04 | 0,95 | 0,96 |
| Количество отказов m | Значения коэффициента r0 для вероятности γ1 |  |  |  |
|  | γ1= 0,95 | γ1= 0,9 |  |  |
| 0 | 3 | 2,3 |  |  |

Лабораторная работа №4

Оценка технической и экономической эффективности мероприятий по устранению причин отказов и повреждений авиационной техники.

1. Задание на работу.

Провести анализ статистических данных для заключения о целесообразности выполнения конкретного мероприятия по доработке самолетов парка.

2. Теоретические предпосылки

Мероприятия для исключения  (снижения частоты появления) отказов изделий авиационной техники проводятся с целью обеспечения и поддержания заданных требований к их надежности, а также для дальнейшего повышения надежности сверх установленных требований по специальному решению Заказчика или Поставщика.

Для принятия решения о разработке и внедрении таких мероприятий должна быть оценена их эффективность. Эффективность мероприятий анализируется в двух аспектах: техническом и экономическом.

Техническая эффективность определяется изменением показателей надежности, обусловленным проведением мероприятия.

Экономическая эффективность характеризуется соотношением уменьшения ущерба от отказов, достигнутого в результате проведения мероприятия, и затрат на его разработку и проведение.

Анализ и оценка эффективности проводится раздельно для каждого мероприятия  в два этапа: 1)при разработке мероприятия по данным эксплуатации изделий до проведения доработки и ожидаемым эксплуатационным показателям доработанных изделий и 2)после его реализации по фактическим данным эксплуатации первой группы доработанных изделий. На каждом этапе принимается решение о целесообразности проведения дальнейших работ.

В качестве показателей технической эффективности принимаются:

- коэффициент технической эффективности

Кт =T2T1= ω1ω2,………………………………………….(1)

и технический эффект

 = ω1−ω2……………………………….…………(2)

где T1и T2- наработка на отказ данного вида до и после проведения мероприятия,

ω1 и ω2 - параметр потока отказов данного вида до и после проведения мероприятия.

В качестве показателей экономической эффективности принимаются:

- коэффициент экономической эффективности

Кэ =ΔCуCcз,………………………………..………….(3)

и экономический эффект

Э = ΔСу−Ссз…………………………….…………(4)

где Су – уменьшение ущерба от отказов данного вида, обусловленное проведением мероприятия, в стоимостном выражении,

Ссз- суммарные затраты на разработку и проведение мероприятия, в стоимостном выражении.

Ущерб от  М отказов при эксплуатации зависит от затрат на их устранение и потери вследствие простоев на устранение отказов и определяется по формуле

Cу(М) = (С1у+ИНР) М, …………………………….………… (5)

где использованы параметры, наименование и обозначение которых приведены в Табл.1.

Уменьшение ущерба Су вследствие прогнозируемого сокращения в эксплуатации количества отказов  после проведения мероприятия с Мн до Мк определяется по формуле:

Су = Cу(Мн) - Cу(Мк) …………………………….………… (5)

Используя формулу (1), можно записать, что

Мк=Мн (1/Кт) …………………………….………… (6)

и, следовательно,

Су = Cу(Мн)(1 – 1/ Кт ) …………………………….………… (7)

Cуммарные затраты Ссз- на разработку и проведение мероприятия определяются по формуле

Ссз=Срм+N(С1м+ИВР)+Ск, ……………………….………… (8)

где использованы параметры, наименование и обозначение которых приведены в Табл.1.

Для оценки экономического эффекта подставим формулы (7) и (8) в выражение (4) и получим, что

Э = Cу(Мн)(1 – 1/ Кт ) -Ссз …………………………….…………(9)

Анализ формулы (9) показывает, что с увеличением Кт растет экономический эффект в результате проведенной доработки. Однако существует такое значение Ктмин, при котором Э = 0. Это означает, что проводить доработки экономически нецелесообразно, если  Кт Ктмин. Однако, принимая решение о проведении доработок, следует учесть влияние отказов на безопасность полетов, которое является приоритетным.

Наибольшая сложность при принятии решения связана с неопределенностью и неточностью прогнозирования величины коэффициента технического эффекта. Поэтому предлагается проведение уточненной оценки технической и экономической эффективности по результатам фактической эксплуатации первой партии доработанных изделий для своевременного принятия решения о прекращении выполнении доработок на оставшихся экземплярах изделий, если фактическая эффективность разработанного мероприятия оказалась недопустимо ниже прогнозируемой.

3. Исходные данные

Все необходимые исходные данные приведены в Табл.1

Табл.1

Состав и значения параметров для оценки эффективности мероприятий

| Параметры |  | Варианты значений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обознач. (размерн.) | Наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| t1 (час) | Налет парка до проведения мероприятия | 286000 | 28600 | 28600 | 28600 | 286000 |
| t3 (час) | Налет группы доработанных самолетов | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| N (шт) | Количество самолетов в парке | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Тгн (час) | Средний годовой налет самолета | 1330 | 1330 | 1330 | 2660 | 1330 |
| М1 (шт) | Количество отказов выявленных до проведения мероприятия | 550 | 55 | 55 | 110 | 550 |
| М3 (шт) | Количество отказов в группе доработанных самолетов | 4 | 4 | 7 | 7 | 14 |
| Р (руб) | Установленная плановая прибыль за час полета | 200 | 200 | 400 | 400 | 200 |
| Трес (час) | Назначенный ресурс до списания | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Срм (руб) | Затраты на разработку мероприятия | 8000 | 8000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| С1у (руб) | Затраты на устранение отказа на одном самолете | 120 | 120 | 200 | 120 | 120 |
| Н (час) | Средняя продолжительность простоя при отказе | 6 | 6 | 20 | 6 | 6 |
| Ск (руб) | Расходы на командирование специалистов | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| С1м (руб) | Затраты на проведение мероприятия на одном самолете | 375 | 375 | 375 | 750 | 375 |
| В (час) | Средняя продолжительность простоя при доработке | 4 | 4 | 4 | 40 | 10 |

4. Порядок проведения работы

- Определить наработку на отказ Т1 по результатам эксплуата-

ции до проведения мероприятий (Т1 = t1/M1)

- Определить оставшийся возможный налет t2парка после

принятия решения о доработке   (t2=NТрес-t1)

- Определить ожидаемое количество отказов М2 за оставшийся

налет парка, если не будут проведены доработки (М2=t2/T1)

- Определить ущерб от этих отказов Cу(М2) по формуле (5),

если интенсивность эксплуатации И=Тгн/8760

- Разработать мероприятие и вычислить суммарные затраты Ссз

на его проведение по формуле (8)

- Вычислить минимальное значение Ктмин, обеспечивающее

положительный экономический эффект Ээ >0 при Кт> Ктмин,

используя формулу (9) и учитывая, что Мн=М2

7.

Достижимо  Кт>Ктмин    нет

?

да

8. Уточнить фактическое значение наработки на отказ после эксплуа-

тации группы доработанных самолетов Т3=t3/M3, вычислить факти-

ческое значение Ктф=Т3/Т1 и сравнить его с Ктмин

9.                       нет

Ктф>Ктмин

?

да

10. Вычислить ожидаемый экономический эффект от эксплуатации

всего парка доработанных самолетов Ээ=Сy/Kтф-Ссз

да                      11.                    нет

Достаточен Ээ

?

12. Принять решение о целесообразности проведения доработок остальной части парка самолетов

13. Принять решение о нецелесообразности проведения доработок остальной части парка самолетов