Тема 1. Надежность авиационной техники. Основные понятия

1.1 Надежность как свойство технического изделия

Надежность – свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания и ремонта, хранения и транспортирования. (ГОСТ 27002-83).

Надежность является сложным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения состоит из сочетания свойств:

- безотказности;

- долговечности;

- ремонтопригодности;

- сохраняемости.

Объекты авиационной техники – Летательные аппараты (воздушные суда) – системы –агрегаты-блоки – элементы

Условия эксплуатации - заданные режимы и условия применения, регламенты технического обслуживания и ремонта, хранения и транспортирования

Связь надежности с другими эксплуатационно-техническими характеристиками

Техническая готовность - регулярность вылетов для гражданских самолетов.

НАДЁЖНОСТЬ

Безопасность полетов

Эффективность применения по назначению

Техническая готовность

Качество функционирования

и эргономическая эффективность

Эксплуатационная технологичность

Контролепригодность

Экономическая эффективность

Рис. 1: Надежность в системе эксплуатационно-технических характеристик

1.2 Надежность как научная дисциплина

Основные понятия и определения в теории надежности

Состояние

Событие

Исправное

Неисправное

Отказ

Повреждение

Работоспособное

Неработоспособное

Рисунок 2 - Основные понятия и определения в теории надежности

Отказ – это событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта.

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправности объекта при сохранении его работоспособности.

Исправное состояние – состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям, установленным нормативно-технической документацией – НТД.

Неисправное состояние –состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований, установленных НТД

Работоспособное состояние – состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя значения основных параметров в пределах, установленных НТД

Неработоспособное состояние - состояние объекта, при котором значения хотя бы одного заданного параметра, характеризующего выполнение заданных функций, не соответствует требованиям, установленным НТД

Исправное состояние

Работоспособное

Повреждение

Отказ

| Неисправное состояние |  |
| --- | --- |
| Работоспособное | Неработоспособное |

Отказ

Рисунок 3 -  Взаимосвязь основных понятий надежности

Показатели надежности

Пример: 	F(x<x0) 			f(x) – плотность распределения

1

Х0

Х

Х

Гаусово

Экспоненциальное

Рисунок 4 – Функция            Рисунок 5 – Плотность распределения

распределения

- Вероятность безотказной работы изделия на интервале (0,t0) P(t0)=P(0,t0)=1−Q(0,tL0)P(t0)=N(t0)N(0)

- Вероятность отказа изделия на интервале (0,t0)

Q(t0)=Q(0,t0)=1−P(t0)Q(t)=N(0)−N(t0)N0=m(t0)N(t)

- Вероятность безотказной работы изделия на интервале (t,t+t0)

P(t,t+t0)=P(0,t+t0)P(0,t)P(t,t+t0)=N(t+t0)N(t)

- Вероятность отказа на интервале (t,t+t0)

Q(t,t+t00=Q(0,t+t0)−Q(0,t)Q(t,t+t0)−1−P(t+t0)=1−N(t+t0)N(t)

- Плотность распределения отказов

f(t)=dQ(t)dt=dP(t)dtf(t)=m(t+Δt)−m(t)N(t)Δt

- Средняя наработка на отказ

T=tf(t)dtT=i=1N(60)tiN(0)

- Интенсивность отказа

λ(t)=f(t)P(t)=−1P(t)dP(t)dtλ(t)=m(t+Δt)−m(t)N(t)Δt

- Параметр потока отказов

ω(t)ω(t)=m(t+Δt)−m(t)N(0)Δt

где:

N(t0) – количество полетов;

N(0) – количество самолетов, участвующих в этих полетах;

Q(t) – плотность распределения;

T(t) – мат. ожидание времени безотказной работы;

(t) – интенсивность отказов;

P(t) – вероятность безотказной работы

Т – наработка на отказ.

P,Q

t

(t)=1P(t)×dP(t)dt

λ(t)dt=−dlnP(t)

lnP=−λ(t)dt

P=e−λ(t)dt

Если λ(t)=const,то P(t)=e−λt затем в ряд Тейлора (t)= 1-P(t)=…

Все рассмотренные показатели  - взаимосвязаны. Зная один из них, можно найти остальные, как видно из формул

На дом. 1. Найти в Нормах летной годности определение Ожидаемых условий эксплуатации. Записать в тетрадь.

2. Выучить английские термины

3. Найти в библиотеке к-н книгу по надежности

Английские термины:

Reliability (Dependability) – надежность

Safety – безопасность

Testability – контролепригодность

Maintainability – эксплуатационная технологичность

Failure - отказ

Damage (Faulty) – повреждение (неисправность)

Probability – вероятность

MTBF – среднее время между отказами (наработка на отказ)

Failure rate – параметр потока отказов

#### Тема №2. Задачи надежности на этапах жизненного цикла

Разработка конструкции

Изготовление опытного образца

Серийное изготовление

Требуемый уровень

Т

Рисунок 6 - Изменение надежности по стадиям жизненного цикла

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ

  - Эскизный проект и макетная комиссия

    - Дать предварительную оценку возможности выполнения или предложить изменения в ТЗ

    - Установить предварительные требования к надежности и безопасности полетов по системам самолета

  - Технический проект

    - Показать расчетным путем, что требования ТЗ выполняются

    - Обеспечить информацией о надежности смежные подразделения КБ

- ИСПЫТАНИЯ

  - Выявить недостатки, отказы, повреждения и устранить их

  - Оценить возможность выполнения требования ТЗ по реальным данным из испытаний

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ

  - Реализовать заложенный уровень надежности

  - Показать, что все требования конструктора выполнены

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Анализ и оценка показателей надежности (этап проектирования)

Показатели безопасности полетов

Qлп, Тлп

Показатели выполнения задания

Рпз

Суммарные показатели надежности

Тс

Формирование программ исследований в части связанной с отказами

Анализ возможных видов, причин и вероятностей отказов систем самолета и его элементов (АВО)

Формирование состава и периодичности работ по ТО

Формирование средств контроля

Показатели трудоемкости и продолжительности работ по ТО

Показатели полноты контроля и глубины поиска повреждений

Технические условия на изготовление, контроль и поставку (ТУ)

Руководство по тех-нической эксплуатации (РЭ), Регламент технического обслуживания (РО)

Руководство по летной  эксплуатации (РЛЭ)

Формирование документации

Оценка последствий отказов

###### Рис. 7 Задачи анализа надежности на этапе проектирования

##### Методы анализа и оценки надежности и безопасности полетов

| # Качественные Оценка влияния отказов на функционирование системы и самолета, оценка влияния отказов на выполнение задания и безопасность полетов, оценка взаимовлияния отказов, зональный анализ | # Количественные Определение вероятностей возникновения отказов, распределение требований, Табличный метод (ТМ). Метод логических и структурных схем (МЛС) | # Процедурные Назначение процедур (состава и порядка работы), выполнение которых обеспечивает требуемый уровень надежности и безопасности полетов. Применяется к обеспечению и оценке программного обеспечения (ПО), особо ответственных составных частей (ООСЧ) планера |
| --- | --- | --- |
| # ARP 4761 PSSA, SSA, FMEA, FMECA | # ОСТ 1 00132-84 # ARP 4761 FTA, DD, MM | # ОСТ 1 02772-98 # ARP 4754 RTCA/DO178 (A,B) |

Вид отказа - это событие, заключающееся в переходе изделия в полностью или частично неработоспособное состояние, определяется конкретным нарушением ее функций (выходных характеристик), установленных нормативной документацией.

##### Модели для анализа системы

- Модель «черного ящика», т.е. смотрим входные параметры и выходные, а что внутри системы происходит, нас не интересует.

Внешние воздействие

Информация экипажу

Выходные характеристики

Х1

Х2

Х3

У1

У2

У3

Входные ха-рактеристики

Х1, Х2, Х3- те сигналы, которые поступают от других систем

- Модель «белого» ящика – это когда рассматривают «черный ящик» изнутри, т.е. анализируют работу системы

1

2

4

3

Элементы алгебры логики

Аi -  событие

- сумма событий S=A1∪A2=A=A1+A2

- произведение событий S=A1∩A2=A=A1×A2

- отрицание события A1

- пустое событие 

- достоверное событие

A1∪A2

A1∩A2

 - S=A1×A2=∅

A1

Достоверное событие A1+A1

Вероятность этих событий

S – вероятность безотказной работы

В каких состояниях может находиться система

Пример:

А2

А1

S=А1+А2  - система работоспособна

S=А1×А2 - система неработоспособна

А1

А2

S=A1×A2 - система работоспособна

S=A1+A2- система неработоспособна

Формулы:

А – работоспособное состояние, А - отказ, Р -вероятность

0≤Р(А)≤1Р(А)+P(A)=1P(A)+Р(Аi)=1

если Ai- несовместные отказы,  i- виды отказов, i=0,1,…,n

В авиации P(Ai)≈10−4;10−5;10−6

P(A1+A2)=P(A1)+P(A2)−P(A1×A2)

P(A1×A2)=0, если А1  и А2 - несовместные события

P(A1×A2)=P(A1)×P(A2A1)

P(A1A2),условие вероятности события А2, если событие А1 произошло

P(A1×A2)=P(A1)×P(A2), если А1 и А2 - независимые события

Случайная величина – время до возникновения отказа

F- полная группа событий Аi

P(Ai×Aj)=0

F(Ai)

P(F)=1

## Теорема полной вероятности:

Если есть F(Ai) и событие В, которое происходит с каждым событием А, известно P(Ai), p(B/Ai), то можем найти

P(B)=iP(Ai)P(BAi)

|  | P(Ai) | ОС | P(K/Ai) |
| --- | --- | --- | --- |
| Невыпуск шасси | 10-8 | КС | 1 |
| Неуборка шасси | 10-5 | СС | 10-3 |
| Несимметричный выпуск | 0,5*10-8 | АС | 10-1 |
| Несимметричная уборка | 0,5*10-8 | АС | 10-1 |
| Безотказная работа | 1−i=44P(Ai)= =0,99998998 | БП | 10-9 |

ОС – опасная ситуация

КС – катастрофическая ситуация

АС – аварийная ситуация

БП – безопасный полет

СС – сложная ситуация

Р(КС)=10−8р(АС)=Р(А2)+Р(А4)=10−8Р(СС)=Р(A2)=10−5Р(К)=i=15P(Ai)P(KAi)=2,2⋅10−8

Пример: Анализ топливной системы

АП – автомат перекачки

Н – насос

S1 - топливо не поступает в оба двигателя

S2 - топливо не поступает в один из двигателей

Н1

Н2

АП

Д1

Д2

S1=Д1+Н1×АП+Д2+Н2×АП

S2=Д1×Д2+Н1×Н2+Д1×Н2×АП+Д2×Н1×АП

P(S1)=Р(Д1)+Р(Н1×Н2)+Р(Д2)+Р(Н2×АП)−Р(Д1×Н1×АП)×Р(Д1×Д2)−Р(Д1×Н2×АП)−Р(Н1×АП×Д2)−Р(Н1×АП×Н2×АП)−Р(Д2×Н2×АП)+

+Р(Д1×Н1×АП×Д2)+Р(Д1×Д2×Н2×АП)−Р(Н1×АП×Д2×Н2×АП)−Р(Д1×Н1×АП×Д2×Н2×АП)

t1

t2

t



=Р(Д1)+Р(Н1)×Р(АП)+Р(Д2)+Р(Н2)×Р(НП)−Р(Д1)×Р(Д2)...==λД1×t+λД2×t+λН×t+λАП×t

P(Д1)=e−0tλ(t)dt

λ(t)=const	λt∠∠1

P=e−λT=1−λT+λ2T22−λ3T3

t=2…10ч

Q=1−P≈λt

λ≈ω=1T, T-наработка на отказ

Тема №3. Методы анализа схемной надежности системы с использованием алгебры логики и ТВ (анализ «сверху», top-down)

- Метод логических схем

Рассмотрим систему электроснабжения двух двигательного самолета

Г – генератор

Г1

Г2

Ш1

Ш2

Потребители

С – сеть

Ш – шина

П – переключатель

Исходные данные:

λГ1=λГ2=10−41часλС1=λС2=0,5⋅10−41часλП=5⋅10−41час

Считаем, что шина безотказная.

Задача Г – обеспечить все потребители электроэнергии.

Отказ – если остался без напряжения хотя бы один из потребителей.

Работа, когда все в порядке, то Г1 питает свою шину, а Г2 - свою, при отказе одного из Г переключатель П замыкается и Г, оставшийся рабочим, питает обе шины.

S=(Г1+С1)(Г2+С2)+П(Г1+С1+Г2+С2) - логическое условие.

События независимы.

Р(S)=Q(S)=QS=Q(Г1+С1)Q(Г2+С2)+Q(П)Q(Г1+С1+Г2+С2)−Q(Г1+С1)×Q(Г2+С2)×Q(П)Q(Г1+С1+Г2+С2)≈Q(Г1)+Q(С1)-Q(ГС1)Q(С1)⋅Q(Г2)+Q(С2)-Q(Г2)Q(С2)+Q(П)×[Q(Г1)+Q(С1)+Q(Г2)+Q(С2)-Q(Г1)Q(С1)-Q(Г1)Q(Г2)-Q(Г1)Q(С2)−-Q(С1)Q(Г2)-Q(С1)Q(С2)-Q(Г2)Q(С2)+Q(Г1)Q(С1)Q(Г2)+Q(Г1)Q(Г2)Q(С2)++Q(Г1)Q(С1)Q(С2)+Q(С1)Q(Г2)Q(С2)-Q(Г1)Q(С1)Q(Г2)Q(С2)]−-Q(Г1+С1)Q(Г2+С2)Q(П)Q(Г1+С1+Г2+С2)QS=(qГ1+qС1)(qГ2+qС2)+qП(qГ1+qС1+qГ2+qС2)=(λГ1t+λС1t)(λГ2t+λС2t)+λПt(λГ1t+λС1t+λГ2t+λС2t)=подставляемчисло=17,25⋅10−8t2

1. Вероятность отказа за полет t=10часов

QS(tп=10ч)=17,25⋅10−6
2. Вероятность отказа на   i-ом этапе полета

(ti-1,ti)

QS(ti-1,ti)=QS(ti)-QS(ti-1)=(17.25ti2-17.25t2i-1)10-8=17.25⋅10−8(2Δtiti−1+Δti2)

ti- продолжительность i-го этапа полета

- ti-1=0, если i=1 QS=17.25⋅10−8Δti2  - неверная формула

- ti-1=tn-ti QS=17.25⋅10−8(2Δtitn−Δti2)- верная формула

tn

i

i-1

ti-1

ti

Q(ti)

Q(ti-1)

###### 3. Осреднение на час полета

QS=QStn

- Метод структурных схем

П

Г1

Г2

С1

С2

Если безотказно:

P(П)(qГ1+qС1)(qГ2+qС2)

Если отказ:

Г1

С1

Г2

С2

П

q(П)(qГ1+qС1+qГ2+qС2)

- Метод дерева отказов (FTA- Fault Tree Analyzes)

И -

или -

основное событие (отказ элемента) -

описание события -

Г1

Отсутствие электропитания у потребителей

Отказывают оба канала генерирования

Отказывает 1 канал генерирования и объединение каналов невозможно

Отказывает 1 канал

Отказывает генератор

П

С2

Г2

С1

Отказывает 1 канал и объединение невозможно

Отказывает 2 канал и объединение невозможно

Отказ 1 канал

Отказ 2 канал

П

Г1

С1

Г2

С2

Рис. 8 :Пример «дерева отказов»

- Метод перебора

+ - агрегат работает; -  - отказ агрегата; R – система работает; O – отказ системы

| Г1 | С1 | Г2 | С2 | П |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | + | + | + | + | R |
| - | + | + | + | + | R |
| + | - | + | + | + | R |
| + | + | - | + | + | R |
| + | + | + | - | + | R |
| + | + | + | + | - | R |
| - | - | + | + | + | R |
| - | + | - | + | + | O |
| - | + | + | - | + | O |
| - | + | + | + | - | O |

QS=qГ1qГ2+qГ1qС2+qПqГ1+qГ2qС1+qС1qС2+qС1qП+qГ2qП+qС2qП

Тема №5. Оценка влияния состава и периодичности  работ по ТО на вероятность отказа системы

Q=q1q2q3=λ1λ2λ3t3=10−12

Требование Qкс10-7

Модель эксплуатации

Рис. 9:График осмотров и проведения регламентных работ на ВС.

Ф – форма работ по ТО: Ф1 – послеполётный осмотр

Ф2 – РР через 300 часов

Ф3 – годовые регламентные работы

V1cV2c…cVn - объем работ по ТО

T1T2…Tn - периодичность форм ТО

tn - продолжительность полета

nj=Titn - целое число

Для того, чтобы у нас сохранялась заданная степень надежности, мы должны проводить периодический осмотр. С какой периодичностью?  Для этого в формулу вводятся коэффициенты, которые позволяют повысить надежность элемента, чтобы его можно было реже осматривать.

Задача:

есть время периодичности осмотра, какие вероятности отказов должны быть у элементов?

Q0S- вероятность отказа перед полетом (если перед полетом все элементы исправны)

| Порядок отказности, ч | Вероятность отказа системы. (Q) | Коэффициент (за полет) | Область применения форм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | qα | 1 | Без ограничений |
| 2 | qαqβ | nα+nβ2 | - |
| 3 | qαqβqγ | 112[3(nαnβ+nαnγ+nβnγ)+2nα2+nβ2] | nα≤nβ≤nγ |
| 4 | qαqβqγqδ | 124[3(nαnβnγ+nαnβnδ+nαnγnδ+nβnγnδ)++2nα2(nβ+nγ+nδ)+nβ2(2nα+nγ+nδ)+nγ2(nα+nβ)] | nα≤nβ≤nγ≤nδ |

QS0=qГ1qГ2+qГ1qС2+qПqГ1+qГ2qС1+qС1qС2+qС1qП+qГ2qП+qС2qП

QS=КГ1Г2qГ1qГ2+КГ1С2qГ1qС2+КПГ1qПqГ1+КГ2С1qГ2qС1+КС1С2qС1qС2++КС1ПqС1qП+КГ2ПqГ2qП+КС2ПqС2qП

Кα,β=nα+nβ2; ТГ1=ТГ2=ТС1=tC2=tn=nГ1=nГ2=nC1=nС2=T(tn)tn=1

КГ1,Г2=nГ1+nГ22=1;KПГ1=nП+nГ12=nn+12

QS=qГ1qГ2+qГ1qС2+qС1qC1++qС1qС2+qС1qП+qГ2qП+nn+12(qПqГ1+qС2qП+qС1qП+qГ2qП)2,25⋅10−8tn2+nn+1215⋅10−8tn2

Допустим:

- Периодичность работ по проверке работоспособности переключателя Тп=100ч, время полета tп =5ч

nn=1005=20

QS=2.25⋅10−8+212⋅15⋅10−8⋅25=3.96⋅10−5

- Требование: QSTP≤10−5

Тп-? - чему равна периодичность работ по контролю переключателя?

QS=2.25⋅10−8+nn+12⋅15⋅10−8⋅1≤10−5

nn+1≤10−5−2.25⋅10−815⋅10−8⋅2≤1.3⋅102

nn+1=Tn1+1=Tn+1≤1.3⋅102Tn≤1.3⋅102−1Tn≤129

Распределение требований

Есть уравнение:

QS=qГ1qГ2+qГ1qС2+qС1qC1++qС1qС2+qС1qП+qГ2qП++nn+12(qПqГ1+qС2qП+qС1qП+qГ2qП)

и требование:QS≤A

Найти: qi*, такие что Q(qГ1*,qГ2*,qС1*,qС2*,qП∗)≤A

Дано:

- Требование к надежности - Q≤A

- Функции отказности - Q=Q(q1,q2,...,qN)

- Другие условия и данные

Найти:

q1,q2,...,qN, для которых Q(q1,q2,...,qN)≤A

Методы распределения требований

- Равномерное распределение

Дополнительные условия: q1=q2=...=qn

- Распределение пропорционально достигнутому уровню

Дополнительные условия: q1=Kq1...qn=Kqn

- Распределение с фиксированными значениями некоторых q

Дополнительные условия: qi=qi...qj=0.000002

- Оптимизация по стоимости затрат на повышение надежности

Дополнительные условия:

qi=f(ciqiqi−qi)ci=f(qiqi−qi)c=c1+c2+...+cn

Тема № 6. Табличный метод анализа схемной надежности систем

ОСТ-100132-84 – “Количественный анализ безотказности при проектировании бортовых систем самолетов и вертолетов.”

Американские схемы (анализ снизу- bottom up)

МА – марковский анализ

FМЕА анализ видов отказов и их последствия

FМЕСА –анализ видов отказов, последствий и критичности отказов

Пример системы (канала) с контрольным устройством:

ОБ

КУ

ОБ – основной блок

КУ – контрольное устройство

Возможные отказы:

- Потеря контролеспособности П.К.

- Выдача ложного сигнала Л.С.

Влияние последовательности отказов двух элементов:

Аоб⋅Апк - контролируемый отказ

Апк⋅Аоб - неконтролируемый отказ

Табличный метод предназначается для количественного анализа безотказности сложных систем, имеющих несколько видов отказов и позволяет учесть виды, и последовательность возникновения и зависимость отказов элементов системы. Этот метод относится к методам анализа «снизу» и обеспечивает полноту выявления видов и причин отказов системы, что является существенным для анализа систем с большим числом выходных характеристик и сложной структурны. Табличный метод заключается в составлении таблицы несовместных состояний системы и анализа совокупности выходных характеристик при этих состояниях системы.

В результате анализа выявляются возможные сочетания выходных характеристик, которые используются для формирования видов отказов системы, а также определения соответствующей совокупности отказавших элементов. Вероятности состояний, вошедших в данный вид отказов, определяется по формулам, установленным на основе использования Марковских процессов.

Модель Марковских однородных процессов

Н – состояние процесса системы.

H=(x1,...xn) - n элементов системы;

li- количество состояний i-го элемента;

xi0 - безотказное состояние элемента;

xi1 - отказ i-го элемента первого вида;

xi2 - отказ i-го элемента второго вида;

Н0 – состояние с полностью исправными элементами;

Н,,…, - состояние системы с отказами элементов ,,…, - произошедшие в указанном порядке.

Рис. 10: Модель марковских однородных отказов

Как для такого процесса записываются дифференциальные уравнения

Начальные данные:

P0(t=0)=1P1=Pij=0 λt<<1

dP0dt=−(λ1+λ2+λ3+λ4)⋅P0

dP1dt=−(λ2(1)+λ3(1)+λ4(1))⋅P1+λ1P0

dP1,2dt=−(λ3(1,2)+λ4(1,2))+γ2(1)P1

Pα,β,...,ρrШТУК=λ⋅λβ(α)⋅λγ(α,β)⋅...⋅λρ(α,β,...)⋅trr!

P1=λ1⋅t - вероятность состояния системы с одним отказавшим  элементом (№1)

P1,2=λ1⋅λ2(1)⋅t22 - вероятность состояния системы, которое получилось в результате отказа двух элементов (сначала №1, потом №2)

P2,1=λ2⋅λ1⋅t22 - - вероятность состояния системы, которое получилось в результате отказа двух элементов (сначала №2, потом №1)

Коэффициент ½ появляется в результате учета последовательности отказов двух элементов

P1,2 - означает, что порядок отказов не влияет на отказ системы

А2

А1

P1,2=P1,2+P2,1=λ1⋅λ2⋅t2

С помощью алгебры логики получаем тот же результат

Q=q1⋅q2=λ1t⋅λ2t=λ1λ2t2

В общем случае вероятность состояния с r отказавшими элементами с учетом последовательности отказов представляется формулой:

Qαβγ...ρσ.=λαλβ...λρλσtrr!

Пример. Выявить возможные виды отказов одноканального автомата тяги и определить вероятность возникновения их в полете.

ОБ

C

ОБ – основной блок

С – сигнализатор

tп = 5 ч – продолжительность полета

Показатели надежности и контролепригодности элементов системы

| №п\п | Наименование элемента | Вид Отказа | Обозначение вида отказа | λ1ч | Периодичность контроля ТО | Источник сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБ (автомат тяги) | Недопустимое уменьшение тяги | ### АТ | λАТ=10−4 | tn | По статистич. данным из эксплуатации |
| 2.2 | Сигнализатор | Потеря контролеспособности | ПК | λПК=10−3 | Т=200 час | Справочник по электрическим элементам |
| 33. | Сигнализатор | Ложное срабатывание | ЛС. | λЛС=10−4 | tn | Справочник |

R1 - отключение автомата тяги: НАТ,НЛС

R2 - неконтролируемый сигнал от неисправного автомата тяги: НПКАТ

QR1=Pат+Рлс=ат.t+лс.t

QR2=пк.ат.t2/2

###### Из таблицы при r=2

n=TtПОЛ

QR2=KПКАТ⋅λПК⋅λАТ⋅t22=TtnλПКλАТt22=200⋅10−7⋅52=500⋅10−7=5⋅10−5- за полет продолжительностью 5 часов вероятность R отказа   равна 5.10-5

К – поправка на периодичность работ.

Теперь сравниваем с требуемыми значениями. Пусть

Мы не попали в требуемый интервал, тогда нужно применять меры по уменьшению показателя

Таблица несовместных состояний

|  | Состояние элементов |  | АТ | ПК |  | ЛС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние систем |  |  |  |  |  |  |
| Н0 |  |  | У1,С2 | У1, С1 |  | У1, С2 |
| НАТ |  |  | - | У1,С2(С1) |  | У1, С2(С2) |
| НПК |  |  | У1, С1 | - |  | - |
| НЛС |  |  | У1, С1 | - |  | - |

УТ   - тяга

С – сигнал об отказе

УТ   - неправильный сигнал (уменьшенное значение тяги)

С1 - лампочка не горит

С2 - лампочка горит