|  |  |  |  |  |  | СА562 | СА564 |  | СА550 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр отверстия в шпинделе, мм |  |  |  |  | 55 | 95 |  | 95 |  |  |
|  | Условный размер конца шпинделя ГОСТ 12593 (DIN55027) |  |  |  |  | 6 | 11 |  | 11 |  |  |
|  | Наибольший устанавливаемый и обрабатываемый диаметр изделия, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - над станиной - над суппортом - над ГАП станины* |  |  |  |  | 500 290 700 | 500 290 700 |  | 550 340 770 |  |  |
|  | Размер от фланца шпинделя до правого края ГАП, мм |  |  |  |  | 345 | 320 |  | 320 |  |  |
|  | Наибольшая длина изделия, обрабатываемого в центрах, мм |  |  |  |  | 1000, 1500, 2000, 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Наибольший крутящий момент на шпинделе, кг·м |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Максимальное тяговое усилие суппорта, кгс |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный вес устанавливаемого изделия, кг - в патроне - в центрах (в соответствии с РМЦ) |  |  |  |  | 300 900, 1300, 1800*, 2000* |  |  |  |  |  |
|  | Пределы частот вращения шпинделя, об/мин |  |  |  |  | 16…2000 |  |  |  |  |  |
|  | Пределы рабочих подач суппорта продольных, мм/об поперечных, мм/об |  |  |  |  | 0,05...2,8 0,025...1,4 |  |  |  |  |  |
|  | Пределы шагов нарезаемых резьб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - метрических, мм |  |  |  |  | 0,5…112 |  |  |  |  |  |
|  | - модульных, модуль |  |  |  |  | 0,5…112 |  |  |  |  |  |
|  | - дюймовых, ниток на дюйм |  |  |  |  | 56…0,5 |  |  |  |  |  |
|  | - питчевых, питч |  |  |  |  | 65...0,5 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность электродвигателя главного привода, кВт |  |  |  |  | 7,5 (11*) | 11 |  | 11 |  |  |
|  | Масса, кг |  |  |  |  | 2600, 2700 3100, 3500 | 2800, 2900 3300, 3700 |  | 3000, 3100 3500, 3900 |  |  |
|  | Габариты, мм: длина ширина высота |  |  |  |  | 2800, 3380, 3880, 4880 1265 1485 | 2800, 3380, 3880, 4880 1295 1575 |  | 2800, 3380, 3880, 4880 1295 1610 |  |  |
| Модель |  | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм | Диаметр внутреннего отверстия в шпинделе, мм | Мощность привода, кВт |  |  | Габаритные размеры, см |  | Масса, кг |  |
| Станки настольные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Универсал-В |  | 150 | 400 | 15 | 0,37 |  |  | 84х41х30 |  | 85 |  |
| Станки с диаметром обрабатываемой детали до 250 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖ250ИТВМ |  | 240 | 500 | 24 | 3 |  |  | 179х81х140 |  | 1180 |  |
| Станки с диаметром обрабатываемой детали до 500 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1В62Г |  | 445 | 1000 | 54 | 7,5 |  |  | 280х119х145 |  | 2450 |  |
| 16В20х1500 |  | 445 | 1500 | 54 | 7,5 |  |  | 300х119х145 |  | 2800 |  |
| Станки с диаметром обрабатываемой детали до 1300 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1М63Н |  | 630 | 3000 | 105 | 15 |  |  | 520х178х155 |  | 5750 |  |
| 16К40 |  | 800 | 3000 | 105 | 18,5 |  |  | 535х186х163 |  | 6200 |  |
| 1Н65-5 |  | 1000 | 5000 | 128 | 22 |  |  | 818х220х177 |  | 15750 |  |
| РТ117 |  | 1140 | 6000 | 128 | 22 |  |  | 900х211х200 |  | 17500 |  |
| РТ817 |  | 1140 | 6000 | 128 | 22 |  |  | 900х211х210 |  | 17500 |  |
| Тяжелые токарные станки специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РТ317 |  | 1300 | 8000 | 128 | 30 |  |  | 1120х228х225 |  | 26000 |  |
| РТ958 |  | 1450 | 4700 | 128 | 30 |  |  | 818х220х214 |  | 17500 |  |
| РТ950РФ3 |  | 1880 | 20000 | 115 | 56 |  |  | 2800х300х250 |  | 70000 |  |

| СФ676 | 6К82Ш | ОРША-Ф32Ш | FU-400ApUG |
| --- | --- | --- | --- |

| КМ-100 | Станки фрезерные предназначены для горизонтального фрезерования изделий цилиндрическими, дисковыми, фасонными и другими фрезами и вертикального фрезерования торцевыми, концевыми, шпоночными и другими фрезами. На станках возможно выполнение разнообразных расточных, сверлильных, разметочных и других операций, обработка горизонтальных и наклонных плоскостей, пазов, углов, рамок. |
| --- | --- |

| Модель | Размер стола, мм | Мощность привода, кВт | Габаритные размеры, см | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вертикальные |  |  |  |  |
| 6К11 | 250х1000 | 5,5 | 214х173х229 | 2350 |
| 6Т12 | 320х1250 | 5,5 | 228х197х227 | 3250 |
| ВМ127М | 400х1600 | 15 | 256х226х250 | 4250 |
| FSS-450R | 400х1600 | 14,5 | 350х292х271 | 4000 |
| Горизонтальные |  |  |  |  |
| 6К81Г | 250х1000 | 7,12 | 203х148х170 | 2200 |
| 6К82Г | 320х1250 | 7,37 | 214х187х170 | 2360 |
| 6Т83Г | 400х1600 | 14 | 257х226х177 | 3800 |
| FU-450R | 400х1600 | 14,5 | 350х352х216 | 3825 |
| Универсальные |  |  |  |  |
| СФ676 | 250х630 | 3 | 120х124х178 | 1050 |
| 6К81Ш | 250х1000 | 5,5 | 214х173х202 | 2560 |
| 6К82Ш | 320х1250 | 7,7 | 214х187х202 | 2560 |
| ОРША-Ф32Ш | 320х1400 | 11,5 | 245х189х243 | 3200 |
| FU-450R ApUG | 400х1600 | 26 | 350х362х272 | 4920 |
| Вертикальные с ЧПУ |  |  |  |  |
| КМ-80 | 305х1270 | 5,5 | 163х182х220 | 2200 |
| КМ-100 | 330х1370 | 7,5 | 163х182х220 | 2500 |
| КМ-120 | 400х1500 | 10 | 251х220х244 | 3800 |
| КМ-150 | 450х1800 | 10 | 261х220х244 | 3950 |

Станки сверлильные

| 2С132 | Настольно-сверлильные станки предназначены для обработки отверстий в мелких деталях. Можно выполнять сверление, рассверливание, зенкерование. Вертикально-сверлильные станки предназначены для выполнения всех видов сверлильных работ: сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания. Реверсирование электродвигателя главного движения позволяет производить на станках нарезание резьбы машинными метчиками. | 16АТ 2М112 |
| --- | --- | --- |

| Модель | Наибольший диаметр сверления, мм | Пределы частоты вращения | Мощность привода, кВт | Габаритные размеры, см | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станки вертикально-сверлильные настольные |  |  |  |  |  |
| 2М112 | 16 | 450-4500 | 0,55 | 72х36х85 | 100 |
| ГС2112 | 16 | 450-4500 | 0,55 | 69х34х96 | 100 |
| 16АТ | 16 | 210-2580 | 0,75 | 46х27х100 | 66 |
| ГС2116 | 16 | 170-2000 | 0,55 | 69х34х96 | 120 |
| Станки вертикально-сверлильные напольные |  |  |  |  |  |
| МН25 | 25 | 32-1400 | 1,5 | 77х78х229 | 670 |
| 2С132 | 32 | 32-1400 | 4 | 110х77х268 | 1200 |

| ГС520 | Настольные сверлильно-фрезерные станки с ручным управлением предназначены для всех видов фрезерных работ, а также сверления, рассверливания, зенкерования и нарезания резьбы машинными метчиками. |
| --- | --- |

| Модель | Наибольший диаметр сверления, мм | Размер стола, мм | Мощность привода, кВт | Габаритные размеры, см | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станки сверлильно-фрезерные настольные |  |  |  |  |  |
| ГС520 | 16 | 200х500 | 0,75 | 69х69х128 | 260 |
| ГС522 | 25 | 320х900 | 1,5 | 107х135х129 | 650 |

| 2К522 | Радиально-сверлильные станки |
| --- | --- |

| Модель | Наибольший диаметр сверления, мм | Наибольшее расстояние от шпинделя до колонны, мм | Мощность привода, кВт | Габаритные размеры, см | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станки радиально-сверлильные |  |  |  |  |  |
| 2К522 | 25 | 800 | 1,5 | 148х94х199 | 950 |
| ГС544 | 40 | 900 | 2,2 | 179х95х204 | 1300 |
| ГС545 | 45 | 1100 | 3,0 | 223х103х249 | 1380 |

Станки внутришлифовальные

Станки внутришлифовальные предназначены для шлифования цилиндрических и конических (с углом при вершине до 60°) сквозных и глухих отверстий. Станки снабжены торцешлифовальным приспособлением, позволяющим шлифовать наружный торец изделия за один установ со шлифовкой отверстия.

| Модель | Максимальные размеры шлифуемого отверстия (диаметр Х длина), мм | Мощность привода, кВт | Габаритные размеры, см | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2К227АФ2 | 200х200 | 4 | 272х132х185 | 3600 |
| ЗК229А | 500х500 | 7,5 | 417х178х200 | 7300 |

Станки плоскошлифовальные

| ОРША-4080 | Станки плоскошлифовальные предназначены для обработки плоских поверхностей различных изделий, а с применением приспособлений для профилирования шлифовального круга и установки деталей — профильных поверхностей, пазов, уступов, а также шлифования торцем круга в пределах, допустимых кожухом шлифовального круга. |
| --- | --- |

| Модель | Максимальный размер заготовки, мм | Мощность привода, кВт | Габаритные размеры, см | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗД711АФ10-1 | 200х450 | 2,2 | 160х168х154 | 1740 |
| ОШ-450 | 200х630 | 4 | 272х179х204 | 2400 |
| ОШ-550 | 320х630 | 7,5 | 272х211х214 | 3400 |
| ОРША-4063 | 400х630 | 7,5 | 300х254х214 | 3600 |
| ОРША-4080 | 400х800 | 7,5 | 320х254х214 | 3600 |
| ЗЛ722В | 320х1250 | 11 | 481х263х267 | 6000 |

Станки круглошлифовальные

| ЗД4230 | 3411 |
| --- | --- |
| Станки круглошлифовальные предназначены для наружного и внутреннего шлифования цилиндрических и конических поверхностей изделий, на них можно производить шлифование плоских фланцевых поверхностей. | ВШ152РВ |

| Модель | Максимальные размеры заготовки (диаметр х длина), мм | Мощность привода, кВт | Габаритные размеры, см | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ131ВМ | 280х630 | 7,5 | 515х230х215 | 4300 |
| ВШ152РВ | 250х1000 | 11 | 295х230х215 | 6000 |
| ЗУ142ИВ | 400х1000 | 11 | 428х275х222 | 6400 |
| 3411 | 360х820 | 7,5 | 370х223х180 | 5000 |
| ЗД4230 | 580х1600 | 15 | 562х253х190 | 7500 |

Станки отрезные

| 8725 | ООС |
| --- | --- |
| Отрезные станки предназначены для подрезки абразивным отрезным кругом, машинным ножовочным полотном или пильным диском труб, швеллеров, уголков, круглого проката. Использование тисков позволяет производить подрезку под углом 45°. |  |

| Модель | Тип станка, мм | Минимальный размер заготовки, мм | Мощность привода, кВт | Габаритные размеры, см | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООС | абразивный | круг-50, уголок-80 | 2,2 | 70х87х63 | 180 |
| 8725 | ножовочный | круг-250, уголок-250 | 2,2 | 169х70х90 | 650 |
| СМЖ-172 | эл/механический | круг-40 | 3 | 110х43х81 | 530 |

Гильотинные ножницы

| НГМ 6,3 | НГ 13 |
| --- | --- |
| Модели СТД — электромеханические кривошипные, не нуждаются в подводе воздуха или гидравлики. Модели НГМ-6.3 и НГ-13 — электромеханические кривошипные, кроме резки листового проката они предназначены для резки сортового проката: круг 30 мм, уголок 63х63х6 мм. Остальные модели оснащены пневмомуфтой. Резка осуществляется с обеспечением автоматической установки нужной величины зазора между ножами и усилия прижима пропорционально усилию резания в зависимости от толщины разрезаемого материала. Резка может производиться как по разметке, так и с помощью заднего упора. |  |

| Модель | Толщина листа, мм | Ширина листа, мм | Мощность привода, кВт | Габаритные размеры, см | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТД9А | 4 | 2500 | 5,5 | 330х168х189 | 5050 |
| НГМ-6.3 | 6,3 | 2000 | 8 | 285х120х140 | 5000 |
| НК3421 | 12 | 2000 | 17 | 304х244х163 | 9000 |
| НГ-13 | 13 | 2000 | 20 | 310х200х225 | 7500 |
| Н-478 | 16 | 2200 | 30 | 315х228х235 | 11000 |
| НА3223 | 20 | 3150 | 26,5 | 510х355х276 | 27850 |
| НА3225 | 32 | 3150 | 40 | 520х370х295 | 33950 |

Электромеханические гильотинные ножницы для резки тонколистового металла

| JBS 1250/3 | WKS 2500/30 |
| --- | --- |

Предназначены для резки листовой стали, алюминия и других металлов. 
Серия гильотинных ножниц WKS имеет широкий выбор дополнительного оборудования и приспособлений:

  электромеханический задний упор;

  фронтальные направляющие с Т-пазом, мм-линейкой и опрокидывающимся стопором;

  пневматическое устройство поддержки / сбрасывания для тонких листов;

  устройство для подачи листа под углом;

  фронтальные направляющие с шариковыми опорами для облегчения подачи листа;

  специальные ножи для резки нержавеющей стали.

| Модель | Толщина листа по стали, мм | Ширина листа, мм | Мощность привода, кВт | Габаритные размеры, см | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 650M | 1,25 | 650 | 0,75 | 89х38х45 | 105 |
| S 1000M | 1,0 | 1000 | 0,75 | 120х38х41 | 150 |
| JBS 1250/3 | 3,0 | 1275 | 2,2 | 150х55х86 | 760 |
| JBS 2000/2 | 2,0 | 2020 | 2,2 | 225х56х87 | 990 |
| MPS 2000/3 | 3,0 | 2050 | 4,0 | 240х70х116 | 1200 |
| MPS 3000/2,5 | 2,5 | 3050 | 4,0 | 340х70х116 | 1750 |
| WKS 1000/50 | 5,0 | 1030 | 4,0 | 127х152х127 | 1040 |
| WKS 1250/50 | 5,0 | 1280 | 5,5 | 152х152х127 | 1120 |
| WKS 1500/40 | 4,0 | 1530 | 4,0 | 177х152х127 | 1290 |
| WKS 2000/30 | 3,0 | 2030 | 3,0 | 227х152х127 | 1610 |
| WKS 2000/40 | 4,0 | 2030 | 5,5 | 227х152х127 | 1650 |
| WKS 2500/30 | 3,25 | 2530 | 4,0 | 277х152х127 | 1720 |
| WKS 3000/20 | 2,0 | 3030 | 3,0 | 327х152х127 | 1990 |

Ручные и пневматические гильотинные ножницы

| SL 2000 | CS 125/P |
| --- | --- |

| S 650 | Предназначены для прямолинейной резки как листового металла, так и других материалов: пластика, резины и т.д. |
| --- | --- |

| С ручным приводом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Ширина листа, мм | Толщина листа по стали, мм | Габаритные размеры, см | Масса, кг |
| S 6500 | 650 | 1,25 | 85х38х35 | 87 |
| S 1000 | 1050 | 1,0 | 134х56х70 | 130 |
| CS 125 | 1310 | 1,0 | 150х92х101 | 200 |
| SL 2000 | 2040 | 1,25 | 242х54х95 | 520 |

| С пневматическим приводом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Ширина листа, мм | Толщина листа по стали, мм | Рабочее давление, атм. | Расход воздуха, л/удар | Габаритные размеры, см | Масса, кг |
| TSP 150 | 1030 | 1,5 | 8 | 22 | 140х80х150 | 195 |
| TSP 200 | 1030 | 2,0 | 8 | 34 | 140х80х150 | 280 |
| CS 125/P | 1310 | 1,25 | 7 | 22 | 150х56х101 | 215 |
| TSP 1300 | 1300 | 1,5 | 8 | 28 | 170х95х150 | 250 |
| TSP 1300H | 1300 | 2,0 | 8 | 43 | 170х95х150 | 310 |

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО 250ИТВМ, ИЖ250

| Характеристика | 250ИТВМ.01 | 250ИТВМ.03 | 250ИТВМФ1 | 250ИТПМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная длина обрабатываемого изделия, мм | 500 | 750 | 500 | 500 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки, мм: над станиной над суппортом | 240 168 | 240 168 | 240 168 | 240 168 |
| Максимальный диаметр прутка, обрабатываемого в патроне, мм | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Максимальное сечение резца, мм | 16х16 | 16х16 | 16х16 | 16х16 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-93 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Размер внутреннего конуса шпинделя | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 |
| Размер внутреннего конуса пиноли задней бабки | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 |
| Перемещение пиноли, мм | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Частота вращения шпинделя, мин-1 | 25-2500 | 25-2500 | 25-2500 | 25-2500 |
| Продольная подача, мм/об | 0,001-1,8 | 0,001-1,8 | 0,001-1,8 | 0,001-1,8 |
| Поперечная подача, мм/об | 0,005-0,9 | 0,005-0,9 | 0,005-0,9 | 0,005-0,9 |
| Шаг нарезаемой резьбы метрической, мм модульной, модули дюймовый, ниток на 1'' | 0,2-48 0,2-12 24-0,5 | 0,2-48 0,3-12 24-0,5 | 0,2-48 0,2-12 24-0,5 | 0,2-48 0,3-12 24-0,5 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | В высокий | В высокий | В высокий | П повышенный |
| Шероховатость образца изделия, мкм | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  |
| Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 1790 810 1400 | 2005 810 1400 | 1790 955 1580 | 1790 810 1400 |
| Масса, кг, не более | 1180 | 1040 | 1290 |  |

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТОКАРНОГО СТАНКА 1К625Д, 1К625ДГ, 1К62

| Параметры станка | 1К62Д 1К62ДГ | 1К625Д 1К625ДГ |
| --- | --- | --- |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм: |  |  |
|  над станиной | 435 | 500 |
|  над суппортом | 224 | 290 |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000,1500 | 1000, 1500, 2000 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе | Морзе 6 |  |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе | 55 (62*) |  |
| Число ступеней частот вращения шпинделя | 23 |  |
| Частота вращения шпинделя | 12,5...2000 мин-1 |  |
| Число ступеней рабочих подач: |  |  |
|  продольных | 42(56*) |  |
|  поперечных | 42(56*) |  |
| Рабочие подачи, мм/об: |  |  |
|  продольные | 0,70...4,16 (0,036...7,54*) |  |
|  поперечные | 0,035...2,08 (0,018...3,77*) |  |
| Число нарезаемых резьб: |  |  |
|  метрических | 45(53*) |  |
|  дюймовых | 28(57*) |  |
|  модульных | 38 |  |
|  питчевых | 37 |  |
|  архимедовой спирали | 5 |  |
| Шаг нарезаемой резьбы: |  |  |
|  метрической | 0,5...192 мм |  |
|  модульной | 0,5...48 модулей |  |
|  дюймовой | 24...15/8 ниток на дюйм |  |
|  питчевой | 96...1 питч |  |
|  архимедовой спирали | 3/8", 7/16", 8; 10 и 12 мм |  |
| Быстрые установочные перемещения суппорта, м/мин: |  |  |
|  продольного | 4,5 |  |
|  поперечного | 2,25 |  |
| Размер внутреннего конуса в задней бабке | Морзе 5 |  |
| Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 200 |  |
| Поперечное смещение корпуса задней бабки, мм | ±15 |  |
| Наибольшее сечение резца | 25 |  |
| Давление воздуха, МПа | 0,4...0,6 |  |
| Питание от электросети напряжением | 220/380 В (50Гц) |  |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 (7,5*) |  |
| Габаритные размеры станка, мм: |  |  |
|  длина | 2786, 3286, 3786 |  |
|  ширина | 1200 | 1221 |
|  высота | 1500 |  |
| Масса станка, кг, при длине обработки: |  |  |
|  1000мм | 3080 | 3124 |
|  1500мм | 3440 | 3484 |
|  2000мм | 3800 | 3844 |

ВОЗМОЖНОСТИ СТАНКОВ С ГАПОМ

| Параметры станка | 1К62ДГ | 1К625ДГ |
| --- | --- | --- |
| Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над выемкой в станине, мм | 630 | 700 |
| Расстояние от торца фланца шпинделя до правого края выемки, мм | 348 | 348 |
| Длина выемки в станине, мм | 355 | 355 |

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО 1М63

| Наименование параметров | Значение |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр заготовки: |  |
| устанавливаемой над станиной, мм | 700 |
| обрабатываемой над станиной, мм | 630 |
| обрабатываемой над суппортом, мм | 350 |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 750, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 8000, 10000 |
| Наибольшая длина детали, устанавливаемой в выемке станины, мм | 900 |
| Длина выемки от торца фланца шпинделя, мм | 450 |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 105 |
| Фланцевой конец шпинделя по DIN | 11М |
| Количество ступеней частот вращения шпинделя | 22 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 10 - 1250 |
| Величина подач: |  |
| продольных, мм/об | 0,06 - 1,4 |
| поперечных, мм/об | 0,024 - 0,518 |
| резцовых салазок, мм/об | 0,019 - 0,434 |
| Величина шагов нарезания резьб: |  |
| метрических, мм | 1 - 224 |
| дюймовых, ниток/дюйм | 28 - 0,25 |
| модульных, модуль | 0,25 - 56 |
| питчевых, питч диам. | 112 - 0,5 |
| Ускоренное перемещение суппорта, м/мин: |  |
| продольное | 5,2 |
| поперечное | 2 |
| Мощность главного привода, кВт | 15 |
| Наибольший вес обрабатываемой детали в центрах,кг | 3500 |
| Масса, кг | 4200, 4840, 5100, 5750, 6530, 9000, 11800, 13200 |
| Габариты: |  |
| длина, мм | 2950, 3750, 4200, 5250, 6230, 7250, 10300, 12470 |
| ширина, мм | 1780 |
| высота, мм | 1550 |

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО 1Н65

| Наименование параметров | Значение |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой и обрабатываемой, мм: |  |
| над суппортом, мм | 650 |
| над выемкой в станине, мм | 1400* |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000, 3000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000 |
| Длина выемки в станине от зеркала патрона, мм | 390 |
| Размер конца шпинделя передней бабки по DIN | 2-15М |
| Количество ступеней частот вращения шпинделя | 24 |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 128 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 5 - 500 |
| Пределы рабочих подач, мм/об.: |  |
| продольных, мм/об | 0,06 - 2,42 (0,6 - 19,36***) |
| поперечных, мм/об | 0,022 - 0,88 (0,022 - 7,04***) |
| резцовых салазок, мм/об | 0,022 - 0,88 (0,022 - 7,04***) |
| Пределы шагов нарезаемых резьб: |  |
| метрических, мм | 1 - 96 |
| дюймовых, ниток/дюйм | 24 - 0,25 |
| модульных, модуль | 0,5 - 24 |
| питчевых, питч диам. | 96 - 1 |
| Ускоренное перемещение суппорта, м/мин: |  |
| продольное | 3 |
| поперечное | 1 |
| Мощность главного привода, кВт | 15 |
| Наибольший вес обрабатываемой детали в центрах,кг | 10000,8000* |
| Мощность главного привода,кВт | 22 |
| Масса, кг | 9850, 12800, 15750, 16140, 17730, 20300, 23500 |
| Габариты: |  |
| длина, мм | 4100, 6140, 8180, 9190, 11380, 13210, 15210 |
| ширина, мм | 2200 |
| высота, мм | 1770, 1880 |

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНКА ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО моделей ГС526У, ГС526У-01, ГС526У-02

| Характеристика | Параметр |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм |  |
|  над станиной | 500 |
|  над суппортом | 275 |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000, 1500, 2000 |
| Центр в шпинделе с конусом по ГОСТ 13214-79 | Морзе 6 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6K |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 57 |
| Наибольшая высота резца устанавливаемого на станке, мм | 25 |
| Количество скоростей шпинделя |  |
|  прямого вращения | 22 |
|  обратного вращения | 22 |
| Пределы частоты вращения шпинделя, мин-1 | 16..2000 |
| Пределы рабочих подач суппорта, мм/об: |  |
|  продольных | 0,05..2,8 |
|  поперечных | 0,025..1,4 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб: |  |
|  метрических, мм | 0,5..112 |
|  дюймовых, число ниток на 1" | 56..0,5 |
|  модульных, модуль | 0,5..112 |
|  питчевых, питч | 56..0,5 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 1 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 11 (7,5) |
| Габаритные размеры станка, мм |  |
|  длина: | 2800 |
|  ширина | 1265 |
|  высота | 1485 |
| Масса станка c РМЦ 1000, кг, не более | 3100 |
| Габаритные размер упаковки c РМЦ 1000, мм |  |
|  длины | 3000 |
|  ширина | 1465 |
|  высота | 1950 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНКОВ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫХ моделей 1В62Г, 16В20

| Модель | 1В62Г | 16В20 |
| --- | --- | --- |
| Основные параметры | ГОСТ 440-81 |  |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм: |  |  |
|  над станиной | 445 |  |
|  над суппортом | 220 |  |
|  над выемкой в станине | 620 | --- |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм: |  |  |
|  над суппортом | 1000 |  |
|  над выемкой станины | 290 | --- |
|  над выемкой станины при закреплении на планшайбе | 240 | --- |
| Наибольшая длина обтачивания, мм | 900 |  |
| Конец шпинделя фланцевого по ГОСТ 12593-72 | 6К |  |
| Центр по ГОСТ 13214-79 |  |  |
|  в шпинделе | 7032-0043(М6) |  |
|  в пиноли задней бабки | 7032-0039(М5) |  |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм, не менее | 54 |  |
| Высота резца, установленного в резцедержателе, мм, не менее | 25 |  |
| Количество скоростей прямого вращения шпинделя, не менее | 24 |  |
| Количество скоростей обратного вращения шпинделя, не менее | 12 |  |
| Частота вращения шпинделя, мин в -1 степени | 10-1400 | 12,5-1700 |
| Количество ступеней подач продольных/поперечных, не менее | 50/50 |  |
| Подача, мм/об: |  |  |
|  продольная | 0,018-22,4 |  |
|  поперечная | 0,009-11,2 |  |
| Количество нарезаемых резьб, не менее: |  |  |
|  метрических | 36 |  |
|  модульных | 36 |  |
|  дюймовых | 45 |  |
|  питчевых | 45 |  |
| Шаг нарезаемых резьб: |  |  |
|  метрических, мм | 0,5-224 |  |
|  модульных, модуль | 0,5-224 |  |
|  дюймовых, число ниток на один дюйм | 77-0,125 |  |
|  питчевых, питч | 77-0,125 |  |
| Скорость быстрого перемещения суппорта, м/мин: |  |  |
|  продольного | 4,0 |  |
|  поперечного | 2,0 |  |
| Наибольшая длина перемещения, мм: |  |  |
|  каретки | 900 | --- |
|  нижнего суппорта | 280 | -- |
|  верхнего суппорта | 130 | --- |
|  пиноли | 150 | --- |
|  задней бабки (поперечное смещение) | ±15 | --- |
| Наибольший угол поворота верхнего суппорта, град | ±90 | --- |
| Цена одного деления шкалы перемещения, мм: |  |  |
|  каретки | 1,00 |  |
|  нижнего суппорта | 0,05 |  |
|  верхнего суппорта | 0,05 |  |
|  пиноли | 5,00 |  |
| Цена одного деления шкалы поворота верхнего суппорта, град | 1,00 | --- |
| Шероховатость поверхности заготовки из конструкционной стали при чистовом обтачивании, мм, не более | Ra 2,0 | --- |
| Суммарная мощность, кВт: | 8,37 |  |
| Габарит станка, мм | 2800х1190х1450 |  |
| Масса станка, кг | 2450 | 2430 |

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНКА ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО моделей 16ВТ20, 16ВТ20П-01, 16ВТ20П-02

| Наименование параметров | Значение |
| --- | --- |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм : | 1000, 1500 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм : - устанавливаемой над станиной, мм - обрабатываемой над суппортом, мм | 500 275 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 55 |
| Размер внутреннего конуса шпинделя | Морзе 6 |
| Размер внутреннего конуса пиноли задней бабки | Морзе 5 |
| Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 25 |
| Наибольшая длина перемещения, мм: - резцовых салазок суппорта - продольной каретки - поперечной каретки - пиноли задней бабки | 150 935 285 150 |
| Колличество скоростей шпинделя: - прямого вращения - обратного вращения | 24 12 |
| Пределы частот вращения шпинделя, мин -1 | 12,5-1600 в исполнениях 16-2000 |
| Количество подач суппорта - продольных - поперечных | 24 24 |
| Пределы рабочих подач суппорта, мм/об. - продольных - поперечных | 0,05-2,8 0,025-1,4 |
| Пределы шагов, нарезаемых резьб - метрических, мм - модульных, модуль - дюймовых, число ниток на 1 11 - питчевых, питч | 0,5-112 0,5-112 56-0,5 56-0,5 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, м/мин. - продольных - поперечных | 3,8 1,9 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 11 |
| Род тока питающей сети | переменный трехфазный |
| Напряжение, В | 380 |
| Габаритные размеры станка, мм - длина - ширина - высота | 2800, 3300 1265 1505 |
| Масса станка, кг | 3000, 3250 |
| Точность образца-изделия - Постоянство диаметра в поперечном сечении, мм - Постоянство диаметра в продольном сечении, мм - Прямолинейность торцевой поверхности, мм | 0,007 0,02 на дл. 300 0,01 на дл. 200 |

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНОГО 1Г340П

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной, мм | 400 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 200 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм | 40 |
| Расстояние от торца шпинделя до револьверной головки, мм | 120-630 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 10-2500 |
| Пределы частоты вращения шпинделя об/мин | 45-2000 |
| Количество подач револьверного суппорта, мм/мин Продольного | 12 |
| Количество подач револьверного суппорта, мм/мин Поперечного | 12 |
| Пределы подач револьверного суппорта, мм/об продольных | 0,035-1,6 |
| Пределы подач револьверного суппорта, мм/об поперечных | 0,02 -0,8 |
| Скорость ускоренных перемещений револьверного суппорта, м/мин | 6/3 |
| Установленная мощность, КВт | 9 |
| Габаритные размеры, мм | 2800x1200x1400 |
| Масса, кг | 3000 |

Схема рабочей зоны:

|  | ##### СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ВМ127М (400х1600мм) подробнее >>> | ВМ127М ВМ130 ВМ133-02 ВМ133-30 6T10 6Р13 6T80 6Т80Ш FU450RApUG 6Т83Ш 6К11 6К12 6К81Ш 6К82Ш 6К81Г 6К82Г 6Д10 ВШ029 |
| --- | --- | --- |
|  | ##### СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВМ130 (160х500, 250х630мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ВМ133-02 с УЧПУ (250х500, 320х630) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ВМ133-30 с УЧПУ И МСИ фирмы SIEMENS (250х500, 320х630) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО ФРЕЗЕРНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ 6T10 (850x260мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНОК ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ С ПОВОРОТНЫМ СТОЛОМ 6T80 (850х260мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНОК ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ 6Т80Ш (1250x260мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНОК ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ FU450RApUG аналог 6Т83Ш (400x1600мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНКИ ВЕРТИКАЛЬНО ФРЕЗЕРНЫЕ 6К11 (200Х1000мм) и 6К12 (320Х1250мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНКИ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ 6К81Г (250Х1000мм) и 6К82Г (320Х1250мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНКИ ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ мод. 6К81Ш (250Х1000мм) и 6К82Ш (320Х1250мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНОК НАСТОЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 6Д10 (200Х800мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНОК НАСТОЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ВШ-029 (180х580мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНОК МАЛОГАБАРИТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ УФ-280 подробнее >>> |  |
|  | ##### МАЛОГАБАРИТНЫЙ ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК УФМ-280 подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНОК НАСТОЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ НГФ-110-Ш4 (100х400мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНОК НАСТОЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ НГФ-110-Ш4+ВФГ (100х400мм) подробнее >>> |  |

|  | ##### СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 1К625Д (Ø435-500мм) подробнее >>> | 1К625Д 1М63 1Н65 ГС526У 1В62Г 16В20 16ВТ20 250ИТВМ 1Н983 РТ783 РТ772Ф3 1Г340П Универсал 1512, 1512Ф1 1516, 1516Ф1 1525, 1525Ф1 1Л532, 1Л532Ф1 |
| --- | --- | --- |
|  | ##### СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 1М63 (Ø630мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 1Н65 (Ø1000мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ ГС526У (Ø500мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 1В62Г, 16В20 (Ø445мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16ВТ20 (Ø500мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 250ИТВМ (Ø240мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНОК ТОКАРНЫЙ ТРУБОНАРЕЗНОЙ СА983, 1Н983, 1А983 (Ø800мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНОК ТОКАРНЫЙ ТРУБОНАРЕЗНОЙ РТ783, РТ783-07 (Ф=250мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНОК ТОКАРНЫЙ ТРУБОНАРЕЗНОЙ РТ772Ф3 (Ф=200мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНОК ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫЙ 1Г340П подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНОК ТОКАРНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ Универсал-В (Ø150мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНОК НАСТОЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ ТВ-7М, ТВ-9М (220мм РМЦ275мм, РМЦ500мм) подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНКИ ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЕ ОДНОСТОЕЧНЫЕ модели 1512, 1512Ф1, 1516, 1516Ф1 подробнее >>> |  |
|  | ##### СТАНКИ ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЕ ДВУХСТОЕЧНЫЕ модели 1525, 1525Ф1, 1Л532, 1Л532Ф1 подробнее >>> |  |

ПРОДУКЦИЯ >> ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ >> СВЕРЛИЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ>>> ##### СТАНОК СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СФ32 (Ф-30мм, N-1,5) подробнее >>>; 2С132 2С550 2К52-2 ГС544 ГС545 ГС2112 ГС2116 ГС2116М СФ16-04 2620 2622. ##### СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2С132 ( Ф-50мм, L-300ММ.) подробнее >>>. ##### СТАНОК РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2С550 ( Ф-35мм) подробнее >>>. ##### СТАНОК РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2К52-2 ( Ф-32мм, L-800мм.) подробнее >>>. ##### СТАНОК РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ ГС544 ( Ф-40мм, L-920мм.) подробнее >>>. ##### СТАНОК РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ ГС545 ( Ф-45мм, L-1100мм.) подробнее >>>. ##### СТАНОК НАСТОЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ ГС2112, ГС2116 (Ф -12мм,L-400мм) подробнее >>>. ##### СТАНОК НАСТОЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ ГС2116М (Ф -16мм,L-400мм) подробнее >>>. ##### СТАНОК СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СФ16-04 (ф-16мм, L-190мм, N-1,3кВт) подробнее >>>. ##### ГОРИЗОНТАЛЬНО РАСТОЧНОЙ СТАНОК 2620Г (2620В), 2622Г (2622В), 2620ГФ1 (2620ВФ1), 2622ГФ1 (2622ВФ1) подробнее >>>.

| # Универсальные токарные и токарно-винторезные станки ### Станки универсальные токарные и токарно-винторезные Модель; Max диаметр устанавливаемой детали (над станиной / над суппортом), мм:; Расстояние между центрами (min / max), мм:; Частота вращения шпинделя в минуту:; Подача (min / max), мм/об:; Шаг нарезаемой резьбы (Метрической, мм / Дюймовой (число ниток на 1 ") / Модульной, мм); Мощность электродвигателя главного движения, квт; Габаритные размеры, мм; Масса станка, кг; Производитель. 1600; 100/50; 125 / -; 630-6300; / -; - / - / -; 0,12; 560x560x560 560x475-210x475-210; 25. 1601; 125/60; 185 / -; 530-5300; / -; - / - / -; 0,6; 880x880x880 880x595-1270x595-1270; 210. 1603; 160/85; 250 / -; 70-4000; 0,01 / 0,3; 0,2-3 / 40-8 / 0,3-1; 1; 1130x1130x1130 1130x590-1170x590-1170; 420. 1604; 200/110; 350 / -; 44-3000; 14 / 190*; 0,2-3 / 40-8 / 0,3-1; 1; 1310x1310x1310 1310x690-1280x690-1280; 565. 1П611; 250/145; 500 / -; 33,5-3000; 0,05 / 0,7; 0,25- 3,5 / 80-7 / 0,25-1,75; 1,7; 1510x1510x1510 1510x700-1360x700-1360; 560. 1И611П; 250/125; - / 500; 20-2000; 0,01 / 3; 0,2-48 / 24-0,5 / 0,2-30; 2,8; 1790x1790x1790 1790x670-1170x670-1170; 1100. 1А616; 320/180; 500 / 1000; 11,2-2240; 0,08 / 2,6; 0,5-48 / 48-2,5 / 0,25-22; 4,5; 2140x2140x2140 2140x1225-1220x1225-1220; 1500. 1К62; 400/220; 710 / 1400; 12,5-2000; 0,07 / 4,16; 1-192 / 24-2 / 0,5-48; 10; 2522-3212x2522-3212x2522-3212 2522-3212x1166-1324x1166-1324; 2400. 1А625; 500/290; 1000 / 2000; 11,5-2000; 0,07 / 4; 0,25- 120 / 120-0,25 / 0,125-60; 10; 2820-3820x2820-3820x2820-3820 2820-3820x1202-1280x1202-1280; 2750. 163; 630/340; 1400 / 2800; 10-1250; 0,1 / 3,2; 1-192 / 24-0,25 / 0,5-48; 14; 4950x4950x4950 4950x1740-1350x1740-1350; 5000. 1А64; 800/450; 2800 / -; 7,5-750; 0,2 / 3,05; 1-120 / 28-0,25 / 0,5-30; 20; 5825x5825x5825 5825x2000-1660x2000-1660; 11,7. 165; 1000/650; 5000 / -; 5-500; 0,2 / 3,05; 1-120 / 28-0,25 / 0,5-30; 28; 8050x8050x8050 8050x2000-1760x2000-1760; 14800. * Независимый привод; 190 мм/мин. Начало формы Конец формы. | .. Продажа Покупка. .. О компании Частые вопросы Партнерство. .. О станках Объявления Форум ССылки Реклама на сайте. .. English version Русская версия. Начало формы Конец формы. |
| --- | --- |

ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК

мод. СА562

Технические характеристики.

Диаметр отверстия в шпинделе, мм 55

Наибольший диаметр изделия обрабатываемого:

- над станиной, мм 500

- над суппортом, мм 290

- над ГАП станины, мм 630

Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм:

- в центрах 1000, 1500, 2000 - над ГАП станины 235

- габаритные размеры, мм 2800 х 1275 х 1485 3380 х 1265 х 1485 3880 х 1265 х 1485

Масса, кг 3100, 3500, 4000

Частота вращения шпинделя, об./мин. 16-2000

Пределы рабочих подач суппорта, мм/об.: - продольных 0,05-2,8

- поперечных 0,025-1,4

Пределы шагов нарезаемых резьб: - метрических, мм 0,5-112

- модульных, модуль 0,5-112

- дюймовых, число ниток на дюйм 56-0,5

- питчевых, питч 56-0,5

Мощность электродвигателя главного привода, кВт 7,5 (11)

Конец формы

ФРЕЗЕРНО-ЦЕНТРОВАЛЬНО-ОБТОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ МОДЕЛЕЙ: 2Г942.00; 2Г942.10; 2Г942.04; 2Г942.14; 2Г942.08; 2Г942.18 Предназначены для обработки торцов деталей типа валов в серийном и массовом производстве со встройкой автоматических загрузочных устройств и в составе автоматических линий. Основные операции, выполняемые на полуавтоматах: фрезерование торцов, сверление центровых отверстий с двух сторон, обточка шеек и снятие фасок на концах валов. Кроме того на полуавтоматах может производится сплошная цековка до диаметра 40 мм, кольцевая подрезка и расточка. Приводы подач сверлильных и фрезерных шпинделей и зажима деталей, а также упоры заготовок гидравлические. Фрезерование торцов, сверление центровых отверстий и обточка базовых шеек производится за одну установку обрабатываемой детали, что обеспечивает высокую точность баз для дальнейшей обработки. При этом обработка торцов является окончательной. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ Пределы длины обрабатываемых деталей, мм:. на полуавтоматах 2Г942.04; 100-500. на полуавтоматах 2Г942.00; 100-1000. на полуавтоматах 2Г942.08; 100-2000. Пределы диаметров устанавливаемых в тисках деталей, мм:; 20-160. Диаметры применяемых центровочных сверл, мм:. стандартных типа А и R; 3.15-10. стандартных типа В; 2-8. специальных; до 12. Наибольший диаметр сверления, мм; 16. Наибольший диаметр фрезерования, мм; 150. Наибольший диаметр устанавливаемой фрезы, мм:; 160. Наибольший диаметр подрезаемого торца (по стали 45, НВ 207), мм; 50. Наибольший диаметр подрезаемой кольцевой поверхности (по стали 45, НВ 207), мм; 100/80. Наибольший диаметр обточки шеек, мм; 100. Наибольший диаметр растачиваемых отверстий, мм; 100. Длина обточек шеек, мм; 40. Количество шпинделей; 4. Пределы частот вращения шпинделей:. сверлильного, об/мин; 159...1588. фрезерного, об/мин; 130...740. Пределы бесступенчатых подач сверлильного шпинделя, мм/мин; 20...2000. Пределы бесступенчатых подач фрезерного шпинделя, мм/мин; 20...2000. Ход пиноли сверлильного шпинделя, мм; 100. Габарит полуавтоматов, мм:. длина; 3970...5470. ширина; 1750. высота; 2000. Электрооборудование. Род тока питающей сети перем. 3-х фазный. Частота тока, Гц; 50. Напряжение, В; 380/220. Количество электродвигателей; 9. Суммарная мощность электродвигателей, кВт; 36.28. Гидрооборудование. Вместимость резервуаров гидростанции, л; 100. Рабочее давление в гидросистеме, МПа; 3,5-4,0. Производительность, л/мин; 50... Все права защищены ЗАО "КЗАЛ" 2001 © e-mail: вебмастер..