МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) КАФЕДРА 104

Технологическая проработка конструкции агрегата

Носовая часть фюзеляжа

Курсовая работа

Выполнили Проверил

Карюкин Н.В. МетелинаН.В.

Кондратов В. 3

Москва 2004 г.

Технологический анализ требований к конструкции агрегата

Рассматривается агрегат - носовая часть фюзеляжа сверхзвукового истребителя (МиГ-21). Носовая часть фюзеляжа является наиболее сложной по конструкции из всех агрегатов планера. Конструктивно носовая часть фюзеляжа состоит из поперечного силового набора - шп. с №1-28 и продольного -лонжеронов и балок с небольшим количеством стрингеров.

Носовая часть фюзеляжа одна из наиболее важных зон обтекания воздушным потоком. Это определяет высокие требования к воспроизведению внешних аэродинамических форм планера. Допуск на наружный контур фюзеляжа определен от носка до 10-го шпангоута ±1,5 мм, и местный до ±1,7 мм на 1=200 мм, от шп. 11 до шп.28 ±1,7 мм и местное отклонение до ±1,8 мм. При стыковке отсеков между собой допускается зазор по наружной обшивке, по стыку отсеков до 1 мм, и местный до 1,5 по длине не более 300 мм с плавным выходом но не более 1 места на стык. Допускается ступенька по стыку отсеков до 0,5 мм против потока и до 0,8 мм по полету и местная по длине не более 300 мм, до 0,8 против полета и 1 мм по полету, но не более 1 места на стыке, со снятием плавной фаски 3x0,5 мм. Допускаемые смещения шпангоутов от теоретических осей ± 1

Дополнительные требования предьявляются к кабине летчика (отсек между шп.№6-11). Требуется обеспечить его герметичность, тепло-звукоизоляцию.

Основными материалами используемыми в конструкции агрегата являются: Д16, В95, В65, ЗОХГСА. Дюралюмин Д16 отличается хорошим сочетанием прочности и пластичности ав=480 МПа и 5=12%, хорошо сваривается точечной сваркой, удовлетворительно обрабатывается резанием (в термоупрочненном состоянии); однако склонен к межкристаллической коррозии. Высокопрочный сплав В95 характеризуется большими значениями временного сопротивления (до 700 МПа) (тв=580 МПа и 5=8%. Сталь ЗОХГСА - хромомаргенцевокремнистая сталь, обладает высокими механическими свойствами ав=1100 МПа и 5=5%, хорошей (до 25 мм) прокаливаемостью, удовлетворительной обрабатываемостью режущими инструментами высокой пластичностью в отожженном состоянии, рабочая температура не превышает 120 °С, ибо он не является теплопрочным.

Оценка технологичности

Внешние геометрические обводы носовой части фюзеляжа характеризуются малым количеством поверхностей двойной кривизны, что повышает технологичность изготовления обшивок и силового набора: уменшается сложность формования обшивок, уменьшается количетсво элементов с переменными малками, шпангоуты имеют постоянную кривизну. Однако наличие больших вырезов: под фонарь и носовую стойку шасси усложняет конструкцию силовых элементов - шпангоутов и раскрой обшивок. Значительная толщина наружных обшивок снижает ее подверженность деформациям, тем самым повышает точность внешних обводов агрегата.

Количественная оценка технологичности может быть получена из выражения

где т/ггн - количество основных технологических процессов по сравнению с прототипом, n/n-i - количество деталей и узлов агрегата по сравнению с прототипом, k/ki - количество марок материалов по сравнению с прототипом, количество оснастки, l/h необходимой для изготовления агрегата и узлов по сравнению с прототипом. В качестве прототипа рассматривалась носовая часть фюзеляжа самолета Е-4. В целом конструкция планера прототипа по своей технологичности аналогична конструкции текущего самолета (МиГ-21), поэтому коэффициент технологичности приблизительно равен 4.

Разработка схемы членения

Носовой отсек фюзеляжа состоит из следующих основных деталей и узлов:

Шпангоуты № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27.

Силовые шпангоуты № 6, 11, 13, 16,20,25, 28.

Лонжероны и стрингеры.

Стыковые узлы навески крыла

Панели обшивки

Балки крепления двигателя (нижняя и верхняя)

Шпангоуты все кроме шп. 22 и шп. 25 поставляются собранными.

Выбор метода базирования и установочных баз при сборке

В качестве метода базирования при сборке носовой части фюзеляжа выбран метод базирования по каркасу. Этот метод обеспечивает точность внешнего обвода ±1,5 мм, что удовлетворяет предьявлямым требованиям. По экономическим показателям этот метод более предпочтителен по сравнению методом базирования по внешней поверхности обшивки, который также удовлетворяет предьявляемым требованиям по точности внешнего обвода. При сборке с базированием от поверхности каркаса погрешности обводообразующих элементов полностью переносятся на обводы окончательно собранного изделия, это предьявляет высокие требования к точности изготовления элементов каркаса - шпангоутов. Сборка силовых шпангоутов производится с базированием по наружней поверхности.

Выбор способов компенсации погрешностей изготовления деталей и сборки

Сборка при базировании от поверхности каркаса удовлетворяет предъявляемым требованиям по точности к наружному контуру фюзеляжа, Однако здесь возможно применение прокладок клиновидного сечения толщиной до 1,2 мм из Д16Т между обшивкой и каркасом для выравнивания контура.

Требование к зазору между обшивками не более 2 мм может быть выполнено за счет компенсации основанной на изменение положения панелей обшивок при крепеже к каркасу, то есть сначала должны устанавливаться панели в передней части отсека где предъявляются повышенные трабования по зазорам. В данном случае предпочтительным является обеспечение требованиям по зазорам за счет применения компенсаторов - специальных заполнителей (панели обшивок изготавливаются с отрицательным допуском).

Стыковочный шпангоут 28 выполняется с припуском по торцу +2 мм для озможности фрезерования на рарзделочном стенде для обеспечения требуемы азмеров отсека.

Схема обеспечения взаимозаменяемости фланцевого стыка носовой и хвостовой частей фюзеляжа

ШКК- шаблон контрольно-контурный ШП - шаблон приспособления ЭМП - эталонная мастер-плита

РМПн и РМПх - рабочие мастер-для носовой и хвостовой части

КПн и КПх - кондукторные плиты

ПСн и ПСх - плиты стыков для сборю агрегатов

ПРСн и ПРСх - плиты разделочных стендов

Разработка эскизного проекта сборочного приспособления

Приспособление состоит из каркаса, стыковых плит комплектов рубильников, фиксаторов стыка фюзеляжа с крылом, транспортной тележки и рельсового пути для сьема собранного отсека из приспособления.

Каркас состоит из колонн, основания, верхних и нижних балок (поперечных и продольных). Каркас установлен на полу цеха. Стыковая неподвижная плита смонтирована на балках. На верхних нижних балках крепятся рубильники, которые поднимаются с помощью пневмогидроцилиндров. Закрепляют рубильники гидрозажимами. Выдвижные фиксаторы цзлов навески крыла фиксируются штыревыми фиксаторами. Собранный отсек выкатывают на ложементах по рельсовому пути.

- Основание

- Колонны

- Верхняя балка

- Нижняя балка

- Рубильники

- Плита стыка

- Ложемент

- Пульт

- Фиксатор воздухозаборника

- Рельсы

- Выдвижной фиксатор

- Штыревой фиксатор

- Выдвижной фиксатор узла навески
передней ноги